应用电子技术专业

技能考核标准与题库

怀化职业技术学院教务处

2020年7月

怀化职业技术学院应用电子技术、智能产品开发专业

技能考核标准

一、专业名称及适用对象

1．专业名称

应用电子技术（专业代码：610102）,智能产品开发（专业代码：610104）

2．适用对象

高职全日制在籍毕业年级学生。

二、考核目标

本专业技能考核，通过电子产品安装与调试、小型电子产品（电路）维修、PCB版图绘制和小型电子产品软件开发4个技能考核模块，测试学生利用设备和工具按照行业通用的规范和要求组装电子产品的技能；测试学生利用常用的仪器仪表按照规范的测试流程和方法测量和调整电子产品的技术参数的技能；测试学生利用相应的软硬件开发平台按照行业常用的开发流程进行小型电子产品软硬件设计开发的技能；测试学生按照正确的维修方法排除小型电子产品故障的技能。促使完善实践教学体系，加强实践教学管理，深化工学结合教学模式改革；促进改善教学条件，推进企业新技术、新工艺、新标准融入专业教学，提高教师教学水平和学生实践能力；深入推动产教融合，推行“1+X”证书制度。

三、考核内容

技能考核内容包括专业基本技能、岗位核心技能两部分。

(一)专业基本技能

项目1：电子产品安装与调试

电子产品的组装与调主要用来检验学生是否掌握电子元器件的检验、预处理、安装、手工焊接以及使用仪器仪表进行调试等基本技能。

1、项目描述

某企业承接了一批通孔安装工艺电子产品的组装与调试任务，请按照相应的生产流程和作业标准完成一个该产品的组装与调试，并能实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标。正确填写相关技术文件或测试报告。

其中，产品需要装配的元器件总数为30个（70个焊点）左右，包括无源元件（如电阻、电容等）、有源元件（晶体管、集成电路等）及接插件各若干。需测试的技术参数2～3个左右。

2、测试要求

（1）技能要求

以IPC-A-610标准为参考组装调试典型通孔工艺的电子产品。组装时，能正确选择不同类型的电子元器件（从120%中正确选取不少于3种类型的元件），能按成型、插装和电烙铁手工焊接的要求进行元器件的装配，装配后不能出现开路、短路、不良焊点、元件或印制板损坏等现象，基本符合IPC-A-610规范要求。调试中，能正确选择和使用仪器仪表对电子产品的技术参数进行测量与调试并使之达到要求，并能完整详实的记录试验条件和结果。

（2）素养要求

符合企业基本的6S (整理、整顿、清扫、清洁、修养、安全) 管理要求。能按要求进行仪器/工具的定置和归位、工作台面保持清洁、及时清扫废弃管脚及杂物等，能事前进行接地检查，具有安全用电意识。

符合企业基本的质量常识和管理要求。能进行通孔安装工艺文件的准备和有效性确认，产品搬运、摆放等符合产品防护要求。

符合企业电子产品生产线员工的基本素养要求，体现良好的工作习惯。如：尽量避免裸手接触可焊表面、不可堆叠电子组件、电烙铁设置和接地检查、先无电或弱电检测(电压表/万用表)再上电检测、电源或信号输出先检测无误并在断电状态连接作品再上电、仪器的通/断电顺序、详实记录试验环境(温湿度)、条件和数据等。

项目2：小型电子产品（电路）维修

小型电子产品维修模块主要用来检验学生是否掌握电子元器件的检测、识别，小型电子产品整机的故障，故障部件的检测及更换，手工焊接以及使用仪器仪表进行调试等基本技能。

1、任务描述

某某客户购买了某一种小型的电子产品，出现了故障，请按照相应的技术标准完成一个该产品的故障部位判断，部件更换，调试安装，并能满足相应的技术指标。正确填写相关技术文件或测试报告。

其中，产品元器件总数为20个左右，包括无源元件（如电阻、电容等）、有源元件（晶体管、集成电路等）及接插件各若干。需测试的元件技术参数5个左右，完成元件的识别和更换。

2、测试要求

（1）技能要求

以IPC-7711/21标准为参考进行小型电子产品维修。维修时，能正确选择不同类型的电子元器件（从120%中正确选取不少于3种类型的元件），能正确判断小型电子产品的故障部件，能正确使用电烙铁根据手工焊接的要求进行元部件的装配，装配后不能出现虚焊、短路等现象。调试中，能正确选择和使用仪器仪表对电子产品的技术参数进行测量与调试并使之达到要求。

（2）素养要求

符合企业基本的6S (整理、整顿、清扫、清洁、修养、安全) 管理要求。能按要求进行仪器/工具的定置和归位、工作台面保持清洁、及时清扫废弃管脚及杂物等，能事前进行接地检查，具有安全用电意识。

符合企业电子产品维修工的基本素养要求，体现良好的工作习惯，能严格遵循维修流程，故障分析、检测、修复能严格按照规范操作，修复效果尽量符合更好的标准要求，等。

- 测试时间：90分钟。

（二）岗位核心技能

模块一 PCB版图绘制

PCB版图设计模块包括单面PCB版图设计、双面PCB版图设计2个考核项目。此模块主要是考核学生运用电子CAD设计软件（推荐Altium Designer2013版本及以上）在完成规范电路原理图绘制和PCB版图设计过程中，学生掌握运用电子CAD设计软件的操作技能、应用技巧，以及在工程设计中的综合设计与分析能力。

项目1：单面PCB版图设计

1、项目描述

提供某一小型电子产品的电路原理图样图，根据给出产品技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照PCB布局、布线的基本原则，合理的设计出单面PCB版图。

其中，要求产品电路原理图元件数量在30个左右，全部采用THT元件。电路原理图中应包括常用的电阻、电容、晶体管、集成芯片、接插件及非标准尺寸的器件等。

2、测试要求

（1）技能要求

能按设计规范正确绘制出电路原理图；在设计中能规范电子产品的PCB工艺设计，使PCB设计满足可测试性、可生产性和可维护性；PCB上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等相符；焊盘设计符合可制造性要求；器件布局应满足单板安装干涉，符合可控制造性要求；PCB布线应选择合适的线宽、线距、转折（例如弧形、45度）等，符合电气规则（承载电流能力、电气间隙要求等）和可制造性要求；按照产品安装尺寸大小、位置，能正确设计PCB版图大小及安装孔位置。在测试技能要求中，引入了“Altium应用电子设计认证”-PCB电路设计内容，使测试技能与企业认证和需求一致。

（2）素养要求

符合企业基本的6S (整理、整顿、清扫、清洁、修养、安全) 管理要求。能按要求进行工具的定置和归位、工作台面保持清洁，体现良好的工作习惯，例如无多余或重复布线，擅于在CAD设计软件合理设置“Design Rules…”并运用“DRC(Design Rules Checker)”进行检查，了解如何输出Gerber格式PCB制造数据、“*.DRR(NC Drill数控钻孔文件)”、“BOM(Bill of Materials/物料清单)”、PDF格式的PCB装配图文件以及“*.txt格式的自动装配（Pick and Place）文件”等PCB裸板制造及PCB装配的生产信息，严格遵循单面PCB版绘制流程和工艺要求，具有安全用电意识。

3.测试时间：120分钟

项目2：双面PCB版图设计

1、项目描述

提供某一小型电子产品的电路原理图样图，根据给出产品的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照PCB布局、布线的基本原则，合理的设计出双面PCB版图。

其中，要求产品电路原理图元件数量在30—40个左右，电路原理图中应包括THT器件、SMC器件（如电阻、电位器、电容等）、SMD（如二极管、三极管、集成芯片等）。

2、测试要求

（1）技能要求

能按设计规范正确绘制出电路原理图；在设计中能规范电子产品的PCB工艺设计，使PCB设计满足可测试性、可生产性和可维护性；PCB上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等相符；焊盘设计符合可制造性要求；接插件或板边连接器周围应做到尽量不布置SMD器件；贴片器件之间的最小间距应满足基本间距要求；器件布局应满足单板安装干涉，符合可控制造性要求；PCB布线应选择合适的线宽、线距、转折（例如弧形、45度）等，符合电气规则（承载电流能力、电气间隙要求等）和可制造性要求；能正确的对孤立焊盘和走线连接部分加补泪滴；按照产品安装尺寸大小、位置，能正确设计PCB版图大小及安装孔位置。

（2）素养要求

符合企业基本的6S (整理、整顿、清扫、清洁、修养、安全) 管理要求。能按要求进行工具的定置和归位、工作台面保持清洁，体现良好的工作习惯（例如TOP面与BOTTOM布线尽量垂直、避免平行走线，无多余或重复布线，擅于在CAD设计软件合理设置“Design Rules…”并运用“DRC(Design Rules Checker)”进行检查，了解如何输出“*.DRR(Drill数控钻孔文件)”、“BOM(Bill of Materials/物料清单)”等PCB光板及电子组装的生产信息”），严格遵循双面PCB版绘制流程和工艺要求，具有安全用电意识。

3.测试时间：120分钟

模块二  小型电子产品开发

小型电子产品开发模块包括硬件开发和软件开发，本模块将软硬件设计结合在一起，通过这些项目培养学生电子产品设计方案制定、硬件电路设计、软件设计、元器件选型、电子产品装配、软硬件系统调试等小型电子产品开发能力。

项目3：小型电子产品设计与开发

1、任务描述

某公司承接了一企业某电子产品的某一功能软件设计开发任务，请按照电子产品的软件开发流程设计相应的程序，与硬件系统联调，实现产品功能，并满足相应的技术指标，正确填写设计方案、测试报告等相关技术文件。本项目需要设计的软件作为给定了I/O端口的实际电子产品的软件系统的一部分，包括主程序或主函数/子程序或子函数等，设计语言为C语言或汇编语言，开发平台为Keil C等。

2、测试要求

（1）技能要求

以电子产品的软件设计开发通用流程设计该产品的某一功能软件，并与硬件系统联调，实现产品功能，并满足相应的技术指标。

设计时，软件的功能分析、流程图的设计、相应程序的设计等要满足给定的功能和技术指标，程序代码要符合编程规范（函数名称、功能、入口参数、出口参数、注释等），设计方案等相关技术文件符合国家/行业/企业标准。编译与调试时，在Keil C等开发平台上，运行并调试所编制程序代码使之无语法错误。软硬系统联调时，下载程序到MCU硬件中，运行程序，用仪器仪表测试功能指标，修改、优化程序代码，使之达到给定的性能与技术指标要求，测试报告等相关技术文件符合国家/行业/企业标准。

（2）素养要求

符合企业基本的6S (整理、整顿、清扫、清洁、修养、安全) 管理要求。能按要求保持工作台面的整洁，能按照规范要求使用电脑，具有较强的设备安全与人身安全意识。

具有良好的工作习惯。能遵循软件开发的基本流程，需求分析、软件设计、编译与调试、软硬系统联调等各个环节规范有序，体现良好的编程风格（程序可读性较好，注释简洁明了，全局/局部变量设置合理，充分考虑了出现异常如死循环时的处理机制，等），有良好的文档书写习惯，做事认真负责，一丝不苟，每一条语句都经过周密思考。

3.测试时间：120分钟。

# 四、评价标准

各考核项目的评价包括操作规范与职业素养、作品2个方面，总分为100分。其中，职业素养与操作规范约占该项目总分的50%，作品约占该项目总分的50%。职业素养与操作规范、作品两项均需合格，总成绩评定为合格。各项目评价标准分别见表1至表7。

表1电子产品安装与调试评价标准

| 评价内容 |  | 配分 | 考核点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业素养 20% | 工作前准备 | 10 | 清点器件、仪表、工具，摆放整齐。穿戴劳动防护用品。 | 出现严重失误造成元件或仪表、设备损坏等安全事故，严重违反考场记录，造成恶劣影响的本次考核记0分 |
|  | 职业行为习惯 | 10 | 符合企业基本的6S (整理、整顿、清扫、清洁、修养、安全) 管理要求。能按要求进行工具的定置和归位、工作台面保持清洁。具有安全用电意识。 |  |
| 操作规范 30% | 操作过程规范 | 30 | 1.采用正确的方法选择电子元器件； 2.合理选择设备或工具对元件进行成型和插装； 3.正确选择装配工具和材料，装配过程符合手工装配和焊接操作要求； 4.合理选择仪器仪表，正确操作仪器设备对电路进行调试。 5.按正确流程进行装调，并及时记录装调数据。 |  |
| 作品 50% | 工艺 | 20 | 电路板作品要求符合IPC-A-610标准中各项可接受条件的要求（1级），即符合标准中的元件成型、插装、手工焊接等工艺要求的可接受最低条件。 1.元器件选择正确。 2.成型和插装符合工艺要求。 3.元件引脚和焊盘浸润良好，无虚焊、空洞或堆焊现象。 4.无短路现象。 |  |
|  | 功能 | 20 | 电路通电正常工作，且各项功能完好。功能缺失按比例扣分。 |  |
|  | 指标 | 10 | 测试参数正确，即各项技术参数指标测量值的上下限不超出要求的10%。 |  |

表2 小型电子产品（电路）维修评价标准

| 评价内容 |  | 配分 | 考核点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业素养 20% | 工作前准备 | 10 | 清点器件、仪表、工具，摆放整齐。穿戴劳动防护用品。 | 出现严重失误造成元件或仪表、设备损坏等安全事故，严重违反考场记录，造成恶劣影响的本次考核记0分 |
|  | 职业行为习惯 | 10 | 符合企业基本的6S (整理、整顿、清扫、清洁、修养、安全) 管理要求。能按要求进行工具的定置和归位、工作台面保持清洁。具有安全用电意识。 |  |
| 操作规范 30% | 操作过程规范 | 30 | 1.采用正确的方法检测电路，先不通电检查，再通电观察，能描绘故障现象； 2. 正确选择各种工具、仪表、设备，测试前检查各仪表状态，正确操作仪器设备对电路进行调试； 3.连线测试电路符合规范，能正确连接各相关接线端子； 4.正确选择装配工具和材料更换元器件，装配过程符合手工装配和焊接操作要求； 5.按正确流程进行装调，并及时记录装调数据。 |  |
| 作品 50% | 维修 报告 | 20 | 维修报告需记录故障现象、工具和材料计划、故障分析与判断、故障处理过程、处理结果五部分。 |  |
|  | 工艺 | 5 | 更换元器件时，焊接工艺符合IPC-A-610标准中各项可接受条件的要求（1级） |  |
|  | 功能 | 25 | 维修后，产品通电正常工作，且各项功能完好。功能缺失按比例扣分. |  |

表3 单面、双面PCB版图设计评价标准

| 评价内容 |  | 配分 | 考核点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业素养20% | 工作前准备 | 10 | 正确使用电脑和设计软件平台，查看电脑各部分功能是否正常。 | 考试过程中不得使用移动硬盘、U盘等存储工具，出现严重失误造成元件或仪表、设备损坏等安全事故，严重违反考场记录，造成恶劣影响的本次考核记0分 |
|  | 职业行为习惯 | 10 | 符合企业基本的6S (整理、整顿、清扫、清洁、修养、安全) 管理要求。能按要求进行工具的定置和归位、工作台面保持清洁。具有安全用电意识。 |  |
| 操作规范 30% | 操作过程规范 | 30 | 正确规范的操作过程： 1.正确创建PCB设计工程文件、原理图文件、PCB文件，并按规定命名保存在指定的路径目录。 2.按照指定电路原理图绘图要求，对原理图元件连线，无连线错误； 3.对原理图运行电气规则检查ERC，编译（Compile）之后没有错误信息； 4.PCB版图按要求布局布线，符合PCB生产制造要求和用户使用需求，符合IPC等国际标准，PCB中无超出范围、相隔太近、安装方向明显不合理、漏连线、错连线等缺陷； 5.对PCB进行设计规则检查DRC，没有错误或警告信息； 6.丝印清晰、整齐、美观； |  |
| 作品 50% | 原理图 | 20 | 1.创建原理图文件，按照考核文档格式要求设计原理图版面属性； 2.创建原理图库*.schlib，创建新元件，元件引脚序号、命名等正确。 3.按照指定电路原理图绘图要求，从元件库中调用合适的元器件符号模型，并正确设置所有元件的属性包括标号（Designator）、封装和参数； 4.原理图绘制逻辑关系清晰，绘图整齐合理美观； 5.输出用于采购和装配的BOM(Bill of Materials)文件，BOM信息应完整（元件代号、名称、型号、数量、封装等参数）； |  |
|  | PCB版图 | 30 | 1.按照题目要求，创建指定大小尺寸的PCB ，设置好KeepoutLayer， 2.在PCB规则中设置PCB的布线层Layer，在指定的层布线 3.创建PCB封装库*.pcblib，创建新元件封装，元件封装尺寸、焊盘命名正确 4.导入原理图设计信息； 5.按要求设置好原点，放置定位孔和安装孔。 6.按要求设置安全间距、线宽等规则，布线线宽和间距满足规则要求； 7.按要求完成PCB布局布线设计，在满足电气连接和特性的条件下，布局布线尽量整齐美观。 8.按要求完成丝印、拼板、泪滴、覆铜、阻焊等工艺设计要求； *9.可输出用于PCB制造的相关Gerber文件和数控钻孔文件； |  |

表4 小型电子产品软件与开发评价标准

| 评价内容 |  | 配分 | 考核点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业素养 | 工作前准备 | 10 | 清点器件、仪表、工具，摆放整齐。穿戴劳动防护用品。 | 出现严重失误造成元件或仪表、设备损坏等安全事故，严重违反考场记录，造成恶劣影响的本次考核记0分 |
|  | 6S 规范 | 10 | 1.操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器件、设备等摆放整齐。 2.考试不迟到、考核过程中不做与考试无关的事、服从考场安排，无考核过程舞弊行为。 3.遵守安全用电规范。 4.作业完成后及时清理、清扫工作现场。 5.答题试卷面清晰整洁，无乱涂乱画和标记行为。 |  |
| 操作规范30分 | 分析 功能 | 5 | 分析功能需求，确定软件功能模块图； |  |
|  | 硬件 制作 | 15 | 1.元件布局规范、合理。 2.PCB板完好无损伤。 3.无脱焊、漏焊、裂纹、拉尖、多锡、少锡、针孔、吹孔、空洞、焊盘剥离等现象。 4.节能意识及成本意识。 5.电路焊接。 6.无元件损坏、丢失现象。 |  |
|  | 开发平台使用 | 10 | 能利用Keil编程环境建立工程和程序文件、设置编程环境，编译调试程序； |  |
| 作品 （50分 | 程序流程设计 | 10 | 绘制程序流程图。 |  |
|  | 软件编程与下载 | 10 | 1.在开发平台上按指定路径创建项目 2.程序语法检测。 3.编译生成HEX或BIN目标文件。 4.程序编辑格式规范。 5.程序下载并进行软硬件联调。 |  |
|  | 系统 调试 | 10 | 1.接口电路与单片机系统连接。 2.电源设备使用操作。 3.电路无短路情况、仪器仪表使用正确，无元件和仪表损坏事故发生。 |  |
|  | 功能 指标 | 20 | 按照项目给定要求完成相应功能 |  |

五、抽考方式

本专业技能考核为现场操作考核，成绩评定采用过程考核与结果考核相结合。具体考核方式如下：

1.参考模块选取：学校组织学生对四个模块进行考核，专业基本技能部分的2个模块与岗位核心技能部分的2个模块均为必考模块。

2.测试试题确定：测试前一周，由学校从各模块中选取>40%的试题作为当年测试试题，测试试题在组考方案中公布。

3.学生参考模块确定：参考学生按规定比例随机抽取考试模块，其中，50%考生参考专业基本技能部分，50%的考生参考岗位核心技能部分，各部分考生人数按四舍五入计算，剩余的尾数考生随机在三类模块中抽取应试模块。

六、附录

1．相关法律法规（摘录）

企业安全用电管理制度

第一条：为确保职工在生产工作中的安全与健康，根据国家和市政总公司的有关规定并结合我公司的生产实际情况，制定本公司用电管理制度，望各单位组织有关人员认真学习。用电工作必须贯彻“安全第一”和安全生产预防为主的方针，安全生产，人人有责。各级行政第一责任人是安全生产第一责任者，各级领导必须以身作则，各级安全管理部门及人员要认真负责，严格按规程进行监督检查。

第二条：电工作人员必须具备下列条件：

１、电气工作人员必须具备必要的电气知识，按其职务和工作性质，熟悉安全操作规程和运行维修操作规程，并经考试合格取得操作证后方可参加电工工作。

２、凡带电作业人员应经专门培训，并经考试合格，领导批准方可参加带电作业。

３、实习人员和临时参加电工工作的人员须经领导批准方可参加带电作业。

４、供电工作人员应加强自我保护意识，自觉遵守供电，安全、维修规程，发现违反安全用电并足以危及人身安全、设备安全及重大隐患时应立即制止。

2．相关规范与标准（摘录）

（1）J-STD-001E电气与电子组件的焊接要求

（2）IPC-A-610D (中文版)，IPC-A-610E 电子组件的可接受性要求

（3）IPC-7711/21电子组件和电路板的返工&返修

（4）IEC国际电工委员会标准  IEC 60310:2004

（5）电气控制柜元件安装接线配线的规范：低压配电设计规范GB 50054-95、建筑照明设计规范GB 50034—2004。

（6）IPC-STD-275布线线宽规则；

（7）IPC221标准功率与电子设计安全间距规则等。

怀化职业技术学院应用电子技术、智能产品开发专业

技能考核标准

本题库依据2019年颁布的省教育厅《关于加强高职高专院校学生专业技能考核工作的指导意见》（湘教发〔2019〕22号）要求命制。分为专业基本技能、岗位核心技能两部分，每一部分又分为若干模块。其中专业基本技能包含三个项目，分别为项目一电子产品安装与调试（15套试题），项目二小型电子产品（电路）维修（10套试题）；岗位核心技能包含两个模块，分别为模块一PCB版图设计（包含两个项目共20套试题）；模块二小型电子产品软件开发（共15套题全套题库共60套试题）。

一、专业基本技能

模块一：电子产品安装与调试

1.电平指示器的组装与调试

一、任务描述

某企业承接了一批电平指示器的组装与调试任务，请按照相应的企业生产标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，并正确填写相关技术文件或测试报告，原理图如图1-1所示。

图1-2 电平指示器原理图

1.元件测试图

本套元件是按所需元件的120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表1-1 测试表

元器件; 识别及检测内容. 电阻器 2支; 色环; 标称值(含误差). 橙黑黑棕棕（五环电阻）. 棕黑棕棕（四环电阻）. LED; 所用仪表; 数字表 指针表. 万用表读数（含单位）; 正测. 反测. 二极管; 万用表读数（含单位）; 正测. 反测.

2.根据提供的印制电路板安装电路，印制电路板组件符合《IPC-A-610D印制板组件可接受性标准》的二级产品等级可接收条件。装配完成后，通电测试，先不接入音频信号，只接入9V电源，调节RP，使电路只有三个灯亮，测试静态值记入表1-2.

再接入1kHz音频信号，实现电平全亮指示效果，测试下列各点动态幅值，记入表1-2.

绘出电路动态测试连线方框图：

表1-2波形测试

| 测试点 |  | IC 5脚 | IC 6脚 | IC7脚 | V发射极 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静态测试 | 电位 |  |  |  |  |
| 动态测试 | 幅值(V) |  |  |  |  |

二、实施条件

直流稳压电源：一台；毫伏表：一台；数字示波器：一台；低频信号发生器：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准

表1-3通孔和混合安装工艺电子产品的组装与调试评分细则

| 考核内容 |  | 分值 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业素养20分 | 工作前准备 | 10 | 做好装配前准备。不进行清点电路图、仪表、工具、材料等操作扣5分，摆放不整齐扣2分。 | 出现明显失误造成元件或仪表、设备损坏等安全事故或严重违反考场记录，造成恶劣影响的本次考核0分 |
|  | 职业行为习惯 | 10 | 测试过程仪表、导线摆放凌乱，测试结束后工位清理不整齐、不整洁扣5分/次；未遵守安全规则，扣5分。 |  |
| 操作规范 30分 | 操作过程规范 | 5 | 不进行色环电阻识读，或不使用万用表检验电阻阻值扣1分。如有电容、晶体管等元件，不检验质量好坏扣2分。 |  |
|  |  | 5 | 合理选择设备或工具对元件进行成型和插装。每2个成型或插装不符合要求的元件扣1分，累计超过10个元件本项记0分。 |  |
|  |  | 5 | 正确选择装配工具和材料进行装配。恒温烙铁温度调节不准确，清洁海绵不准备扣2分；不能正确使用电烙铁扣2分；不能正确使用工具对导线进行处理扣2分。 |  |
|  |  | 10 | 正确选择和操作仪器设备对电路进行调试。仪器选择不当扣5分，仪器仪表使用不规范计1次扣5分，累计超过三次及以上本项计0分。 |  |
|  |  | 5 | 对耗材浪费，不爱惜工具，扣3分；损坏工具、仪表扣本大项的30分；测试延时每分钟扣1分，累计不超过5分；选手发生严重违规操作，取消考生成绩。 |  |
| 作品 5分 | 工艺 | 10 | 电路板作品要求符合IPC-A-610标准中各项可接受条件的要求（1级），即符合标准中的元件成型、插装、手工焊接等工艺要求的可接受最低条件。 1.元器件选择正确，选错1个扣1分。 2.成型和插装符合工艺要求，1处不符合扣1分。 3.元件引脚和焊盘浸润良好，无虚焊、空洞或堆焊现象。每出现1处虚焊、空洞或堆焊扣1分，短路扣3分，焊盘翘起、脱落（含未装元器件处）1处扣2分。 4.损坏1只元器件扣1分，烫伤导线、塑料件、外壳1处扣2分，连接线焊接处线头不外露，否则1处扣1分。 5.插座插针垂直整齐，否则1个扣1分，插孔式元器件引脚长度2~3mm，且剪切整齐，否则酌情扣1分。 6.整板焊接点未进行清洁处理扣5分。 |  |
|  | 工艺文件 | 10 | 1.元件清单多列、少列、错列一处扣1分。 2.工具设备清单多列、少列、错列一处扣1分。 3.测试方框图错画、漏画一处扣0.5分。 4.电路组装与调试的步骤多写、少写、错写一处扣1分。 |  |
|  | 功能 | 20 | 电路通电正常工作，且各项功能完好。功能缺失按比例扣分。其中，开机烧电源或其它电路，本项记0分。 |  |
|  | 指标 | 10 | 测试参数正确，即各项技术参数指标测量值的上下限不超出要求的±10%。1项不符合要求扣2分。 |  |

2.简易广告彩灯的组装与调试

一、任务描述

某企业承接了一批简易广告彩灯的组装与调试任务，请按照相应的企业生产标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，并正确填写相关技术文件或测试报告，原理图如图1-2。

图1-2 简易广告彩灯原理图

1.元件测试。本套元件是按所需元件的120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表1-4 元件测试表图

| 元器件 | 识别及检测内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电阻器 2支 | 色环或 | 标称值(含误差) |  |
|  | 色环电阻：红白黑棕棕 |  |  |
|  | 贴片电阻：470 |  |  |
| 发光二极管 | 所用仪表 | 数字表 指针表 |  |
|  | 万用表读数（含单位） | 正测 |  |
|  |  | 反测 |  |
| 三极管 | 所用仪表 | 数字表 指针表 |  |
|  | 标出三极管的管脚（在右框中画出三极管的管脚图，且标出各管脚对应的名称） |  |  |

2.根据提供的印制电路板安装电路，印制电路板组件符合IPC-A-610D印制板组件可接受性标准的二级产品等级可接收条件。装配完成后，通电测试，调节电位器，使电路起振，并使彩灯每秒闪烁5次。

绘出电路测试连线方框图：

表1-5 波形测试表

测试点; V1基极; V2基极. 波形. 周期（mS）. 幅值(V).

二、实施条件

双路直流稳压电源：一台；毫伏表：一台；数字示波器：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表1-3）

3.简易广告跑灯的组装与调试

一、任务描述

某企业承接了一批简易广告跑灯的组装与调试任务，请按照相应的企业生产标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，并正确填写相关技术文件或测试报告。原理图如下。

图1-3 简易广告跑灯原理图

1.元件测试。本套元件是按所需元件的120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表1-6 元件测试表

| 元器件 | 识别及检测内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电阻器1支 | 色环 | 标称值(含误差) |  |
|  | 红黑黑棕棕（五环电阻） |  |  |
| 电容1支 | 103 |  |  |
| 双色LED |  | 公共端 |  |
|  |  | 极性 | 共阴□ 共阳□ |

2.根据提供的印制电路板安装电路，印制电路板组件符合IPC-A-610D印制板组件可接受性标准的二级产品等级可接收条件。装配完成后，通电测试，实现跑灯效果，要求两秒钟跑完一个循环。

绘出电路测试连线方框图：

表1-7 波形测试表

测试点; IC1输出（3脚）. 波形. 最高频率（Hz）. 最低频率（Hz）. 幅值(V).

二、实施条件

双路直流稳压电源：一台；毫伏表：一台；数字示波器：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表1-3）

4.声光停电报警器的组装与调试

一、任务描述

某企业承接了一批声光停电报警器的组装与调试任务，请按照相应的企业生产标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，并正确填写相关技术文件或测试报告，原理图如图1-4。

图1-4 声光停电报警器原理图

1.元件测试。本套元件是按所需元件的120%配置，请准确清点和检查全套

装配材料数量和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表1-8 测试表

元器件; 识别及检测内容. 电容 1支; 规格型号; 容量. 223. 光耦 （各引脚的名称）; 1. 2. 3. 4.

2.根据提供的印制电路板安装电路，印制电路板组件符合IPC-A-610D印制板组件可接受性标准的二级产品等级可接收条件。装配完成后，通电测试电路。

绘出电路测试连线方框图：

表1-9波形测试表

测试点; V1基极. 波形. 频率（Hz）. 幅值(V).

二、实施条件

双路直流稳压电源：一台；毫伏表：一台；数字示波器：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表1-3）

5.四路彩灯的组装与调试

一、任务描述

某企业承接了一批四路彩灯的组装与调试任务，请按照相应的企业生产标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，并正确填写相关技术文件或测试报告。原理图如图1-5。

图1-5 四路彩灯原理图

1.元件测试。本套元件是按所需元件的120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表1-9 元件测试表

| 元器件 | 识别及检测内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电阻 | 色环或数码 | 标称值(含误差) |  |
|  | 黄紫黑红棕 |  |  |
| 电容 | 103 |  |  |
| LED | 万用表读数（含单位） | 数字表 指针表 |  |
|  |  | 正测 |  |
|  |  | 反测 |  |

2.根据提供的印制电路板安装电路，印制电路板组件符合IPC-A-610D印制板组件可接受性标准的二级产品等级可接收条件。装配完成后，通电测试电路；

绘出电路测试连线方框图：

1-10 电路测试表

| 脉冲 | 测试条件：S1=0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

二、实施条件表

双路直流稳压电源：一台；数字示波器：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表1-3）

6.简易秒表的组装与调试

一、任务描述

某企业承接了一批简易秒表的组装与调试任务，请按照相应的企业生产标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，并正确填写相关技术文件或测试报告，原理图如图1-6。

图1-6简易秒表原理图

1.元件测试。本套元件是按所需元件的120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表1-11元件测试表

| 元器件 | 识别及检测内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 电阻 | 色环或数码 | 标称值(含误差) |
|  | 黄紫黑红棕 |  |
| 电容 | 103 |  |
| 数码管 数码管 | 所用仪表 | 数字表 指针表 |
|  | 标出数码管的管脚（在右框中画出数码的外形图，且标出各管脚对应的数码） |  |

2.根据提供的印制电路板安装电路，印制电路板组件符合IPC-A-610D印制板组件可接受性标准的二级产品等级可接收条件。装配完成后，通电测试电路；

绘出电路测试连线方框图：

按下SB1，两位数码管显示的数字是，两位数码管计数显示的最大数值是 。

二、实施条件

双路直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表1-3）

7.简易固定密码锁的组装与调试

一、任务描述

某企业承接了一批简易密码锁的组装与调试任务，请按照相应的企业生产标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，并正确填写相关技术文件或测试报告。原理图如图1-7。

图1-7 简易密码锁原理图

1.元件测试。本套元件是按所需元件的120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表1-12 元件测试表

| 元器件 | 识别及检测内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电阻 1支 | 色环或数码 | 标称值(含误差) |  |
|  | 黄紫黑红棕 |  |  |
| 电容 | 103 |  |  |
| LED | 万用表读数（含单位） | 数字表 指针表 |  |
|  |  | 正测 |  |
|  |  | 反测 |  |

2.根据提供的印制电路板安装电路，印制电路板组件符合IPC-A-610D印制板组件可接受性标准的二级产品等级可接收条件。装配完成后，通电测试电路；

绘出电路测试连线方框图：

按下S1，测试FF0的Q端为电平，再按下S4，测试FF1的端为电平，接着按下S7，测试FF2的Q端为电平，最后按下S9，测试FF3的Q端为电平。

二、实施条件

双路直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表1-3）

8.简易抢答器的组装与调试

一、任务描述

某企业承接了一批简易抢答器的组装与调试任务，请按照相应的企业生产标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，并正确填写相关技术文件或测试报告，原理图如图1-8下。

图1-8简易抢答器原理图

1.元件测试。本套元件是按所需元件的120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表1-13测试表

| 元器件 | 识别及检测内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 电阻 | 色环或数码 | 标称值(含误差) |
|  | 黄紫黑红棕 |  |
| LED | 所用仪表 | 数字表 指针表 |
|  | 万用表读数（含单位） | 正测 |
|  |  | 反测 |

3.根据提供的印制电路板安装电路，印制电路板组件符合IPC-A-610D印制板组件可接受性标准的二级产品等级可接收条件。装配完成后，通电测试电路；

绘出电路测试连线方框图：

表1-13 各点电平测试

| 测试点 测试条件 | IC1 G端 | IC1 Q1端 | IC1 Q2端 | IC1 Q3端 | IC1 Q4端 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按下K1 |  |  |  |  |  |
| 按下S1 |  |  |  |  |  |

二、实施条件

双路直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表1-3）

9.简易信号发生器的组装与调试

一、任务描述

某企业承接了一批简易信号发生器的组装与调试任务，请按照相应的企业生产标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，并正确填写相关技术文件或测试报告，原理图如图1-9。

图1-9简易信号发生器原理图

1.元件测试。本套元件是按所需元件的120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表1-14元件测试表

| 元器件 | 识别及检测内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电阻1支 | 色环或数码 | 标称值(含误差) |  |
|  | 黄紫黑红棕 |  |  |
| 电容1支 | 103 |  |  |
| 稳压管 | 万用表读数（含单位） | 数字表 指针表 |  |
|  |  | 正测 |  |
|  |  | 反测 |  |

2.根据提供的印制电路板安装电路，印制电路板组件符合IPC-A-610D印制板组件可接受性标准的二级产品等级可接收条件。装配完成后，接入直流电源12V，调节RP1，使电路起振，OUT1输出波形不失真。

绘出电路测试连线方框图：

表1-15 波形测试表

| 试点 | OUT1 | OUT2 |
| --- | --- | --- |
| 波形 |  |  |
| 频率（Hz） |  |  |
| 幅值(V) |  |  |

二、实施条件

双路直流稳压电源：一台；毫伏表：一台；数字示波器：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表1-3）

10.电源欠压过压报警器的组装与调试

一、任务描述

某企业承接了一批电源欠压过压报警器的组装与调试任务，请按照相应的企业生产标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，并正确填写相关技术文件或测试报告。原理图如下。

图1-10欠压过压报警器原理图

1.元件测试。本套元件是按所需元件的120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表1-16测试表

元器件; 识别及检测内容. 电阻 1支; 色环或数码; 标称值(含误差). 黄紫黑红棕. 电位器; 绘出电位器外形并标出各引脚极性. 三极管; 所用仪表; 数字表 指针表. 标出三极管的管脚（在右框中画出三极管的外形图，且标出各管脚对应的极性）.

根据提供的印制电路板安装电路，印制电路板组件符合IPC-A-610D印制板组件可接受性标准的二级产品等级可接收条件。装配完成后，通过调压器接入交流通电测试，先调节W1、W2，使输入电压低于8V或高于12V时，蜂鸣器报警。利用提供的仪表测试本电路；

绘出电路测试连线方框图：

表1-17 各点电平测试

| 测试点 测试条件 | U1-1端 | U1-3端 | U1-4端 | U1-6端 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 欠压 |  |  |  |  |
| 正常 |  |  |  |  |
| 过压 |  |  |  |  |

二、实施条件

双路直流稳压电源：一台；调压变压器：一台；数字万用表：一块；数字示波器：一台；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表1-3）

11. AD转换与显示电路的组装与调试

一、任务描述

某企业承接了一批AD转换与显示电路的组装与调试任务，请按照相应的企业生产标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，并正确填写相关技术文件或测试报告。电路原理图如下。

图1-11AD转换与显示电路原理图

根据所提供的AD转换与显示电路电路原理图和实际PCB装配电路板（裸板），按照相应的企业生产标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，并正确填写相关技术文件或测试报告。

1.本套元件是按所需元件的120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表1-18测试表

元器件; 识别及检测内容. 电阻器 2支; 色环电阻; 标称值(含误差). 绿蓝黑金棕. 黄紫黑棕棕. 发光二极管; 所用仪表; 数字表 指针表. 万用表读数（含单位）; 正测. 反测. NE555集成块; 所用仪表; 数字表 指针表. 1.在右框中画出NE555集成块的外形图，且标出管脚顺序及名称。 2.列表测量出NE555集成块的电源脚、输出脚对接地脚的电阻值。.

2.根据提供的印制电路板安装电路，印制电路板组件符合IPC-A-610D印制板组件可接受性标准的二级产品等级可接收条件。装配完成后，接入VCC=5V，通电测试ADC0804集成块6脚的电压值。

绘出电路测试连线方框图：

表1-19 ADC0804转换测试

| 输入电压（V） | 输出数字量 | 误差（以二进制数表示） |
| --- | --- | --- |
| 0.5 |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 2.5 |  |  |
| 3 |  |  |

二、实施条件

双路直流稳压电源：一台；数字示波器：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表1-3）

12.三角波发生器的组装与调试

一、任务描述

某企业承接了一批三角波发生器的组装与调试任务，请按照相应的企业生产标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，并正确填写相关技术文件或测试报告。电路原理图如下。

图1- 3三角波发生器原理图

根据所提供的三角波发生器电路原理图和实际PCB装配电路板（裸板），按照相应的企业生产标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，并正确填写相关技术文件或测试报告。

1.本套元件是按所需元件的120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表1- 20测试表

元器件; 识别及检测内容. 电阻器 2支; 标识; 标称值(含误差). 黄紫黑棕棕（五环电阻）. 红红黑棕棕（四环电阻）. 电容器 1支; 数码标识; 容量值(µ f). 103. 稳压管 3V6; 所用仪表; 数字表 指针表. 万用表读数（含单位）; 正测. 反测.

2.根据提供的印制电路板安装电路，印制电路板组件符合IPC-A-610D印制板组件可接受性标准的二级产品等级可接收条件。装配完成后，通电测试，调节电位器，使输出波形左右对称，利用提供的仪表测试本信号发生器；

绘出电路测试连线方框图：

表1-21波形测试表

名称; 开关1、3脚连接; 开关1、2脚连接. 波形. 周期（mS）. 幅值(V).

二、实施条件

双路直流稳压电源：一台；毫伏表：一台；数字示波器：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表1-3）

13.串联型稳压电源电路的组装与调试

一、任务描述

某企业承接了一批串联型稳压电源电路的组装与调试任务，请按照相应的企业生产标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，并正确填写相关技术文件或测试报告。电路原理图如下。

图1- 13串联型稳压电源原理图

根据所提供的串联型稳压电源电路电路原理图和实际PCB装配电路板（裸板），按照相应的企业生产标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，并正确填写相关技术文件或测试报告。

1.本套元件是按所需元件的120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表1- 22测试表

元器件; 识别及检测内容. 电阻器; 色环或数码; 标称值(含误差). 色环电阻：灰红黑棕棕. 电容; 104. 稳压二极管; 所用仪表; 数字表 指针表. 万用表读数（含单位）; 正测. 反测. S9014三极管; 所用仪表; 数字表 指针表. 1.在右框中画出三极管的外形图，且标出管脚名称。 2.列表测量出S9014三极管各管脚间的正反向电阻值并判别好坏。.

2.根据提供的印制电路板安装电路，印制电路板组件符合IPC-A-610D印制板组件可接受性标准的二级产品等级可接收条件。装配完成后，通电测试，调节电位器，利用提供的仪表测试本稳压电源；

绘出电路在有载状态下纹波电压测试连线方框图：

（1）有载状态下，测量输出电压的范围VMAX=V,  VMIN=V；

（2）调节电位器RP，使输出为12V，测量该电源的纹波电压（有效值）=mV；

二、实施条件

双路直流稳压电源：一台；毫伏表：一台；数字示波器：一台；变压器：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表1-3）

14.开关电源电路的组装与调试

一、任务描述

某企业承接了一批开关电源电路的组装与调试任务，请按照相应的企业生产标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，并正确填写相关技术文件或测试报告。电路原理图如下。

图1-14 开关电源电路原理图

根据所提供的开关电源电路电路原理图和实际PCB装配电路板（裸板），按照相应的企业生产标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，并正确填写相关技术文件或测试报告。

1.本套元件是按所需元件的120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表1- 23测试表

元器件; 识别及检测内容. 电阻器; 色环或数码; 标称值(含误差). 绿黑银金（四环电阻）. 电容器 1支; 数码标识; 容量值(µ f). 104（片式0805）. 1N4007; 所用仪表; 数字表 指针表. 万用表读数（含单位）; 正测. 反测.

2.根据提供的印制电路板安装电路，印制电路板组件符合IPC-A-610D印制板组件可接受性标准的二级产品等级可接收条件。装配完成后，通电测试，调节电位器，利用提供的仪表测试本稳压电源；

绘出电路空载状态下纹波电压测试连线方框图：

3.空载状态下，测量输出电压的范围VMAX=V,  VMIN=V；

4.调节电位器RP，使输出为12V，接入100欧负载，测量该电源的纹波电压（有效值）=mV；

二、实施条件

双路直流稳压电源：一台；毫伏表：一台；数字示波器：一台；变压器：一台；数字万用表：一块；负载电阻：100欧/2W测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表1-3）

15.集成功放电路的组装与调试

一、任务描述

某企业承接了一批集成功放电路的组装与调试任务，请按照相应的企业生产标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，并正确填写相关技术文件或测试报告。电路原理图如下。

图1-15集成功放电路原理图

根据所提供的集成功放电路原理图和实际PCB装配电路板（裸板），按照相应的企业生产标准完成该产品的组装与调试，实现该产品的基本功能、满足相应的技术指标，并正确填写相关技术文件或测试报告。

1.本套元件是按所需元件的120%配置，请准确清点和检查全套装配材料数量和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件。

表1- 24测试表

元器件; 识别及检测内容. 电阻器; 色环或数码; 标称值(含误差). 色环电阻：蓝灰黑棕棕. 470μF电解电容; 所用仪表; 数字表 指针表. 万用表读数（含单位）; 正测. 反测. TDA2030集成块; 所用仪表; 数字表 指针表. 1.在右框中画出TDA2030集成块的外形图，且标出管脚顺序及名称。 2.列表测量出TDA2030集成块的电源脚、输出脚对接地脚的电阻值。.

2.根据提供的印制电路板安装电路，印制电路板组件符合IPC-A-610D印制板组件可接受性标准的二级产品等级可接收条件。装配完成后，接入9V电源，输入端接入1kHz正弦波信号，调节输入信号幅度，使输出波形不失真，利用提供的仪表测试TDA2030集成块输入、输出脚的波形，并填写下表。

绘出电路测试连线方框图：

表1-25波形测试表

Uin波形图. 周期（mS）. 有效值(V). Uo波形图. 周期（mS）. 有效值(V).

二、实施条件

双路直流稳压电源：一台；毫伏表：一台；数字示波器：一台；低频信号发生器：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表1-3）

模块二：小型电子产品（ 电路） 维修

1. 电平指示器电路的维修

一、任务描述

电路为电平指示器电路。 现出现当音频信号输入后指示器显示不正常故障现象，试使用提供的仪器设备和元器件， 分析判断故障现象和故障位置， 并排除故障。

图 2-1 电平指示器电路

1、 在电路进行维修前请做好准备工作。 主要有：

（1） 检查待修电路板与电路图纸是否相符；

（2） 准确清点所需仪器设备、 工具及材料是否与试题仪器设备、 工具及材料清单一致； 如有与清单所列不符， 请及时向监考老师反映。

2、按照电子产品维修流程进行检修的同时做好维修记录；

3、排除故障进行后， 要求进行上电安全检查，判断是否可以上电测试；

4、在电路维修完成后，按《 故障维修报告》要求填写电路维修报告；

5、在整个电路维修过程中，要求严格遵守安全操作规程， 文明进行维修操作； 防止电路板、 检修仪器设备和人身安全事故发生。

故障维修报告

| 故障现象 |  |
| --- | --- |
| 工具、材料、计划 |  |
| 故障分析与判断 | 分析其可能原因，并确定其实际原因。 |
| 故障处理过程 |  |
| 处理结果 |  |

维修员：

年月日

注：考核故障点

| 序号 | 故障点 |
| --- | --- |
| 1 | VD1~VD8中损坏1个 |
| 2 | Q1损坏 |
| 3 | R05损坏 |
| 4 | R01开路 |
| 5 | C3失效 |

二、实施条件

串联稳压电源直流稳压电源：一台；电路板：一块；毫伏表：一台；数字示波器：一台；信号发生器：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：90 分钟

四、评分标准（见表2-1）

表 2-1 小型电子产品维修评分细则

| 评价内容 |  | 配分 | 考核细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业素养（20 分） | 准备 工作 | 10分 | 工具准备不充分扣 2 分， 工具摆放不整齐扣 2，没有穿戴劳动防护用品扣 5 分 | 出现明显失误造成元件或仪表、 设备损坏等安全事故或严重违反考 场 记录， 造成恶劣影响的本大项记 0 分 |
|  | 6S规范 | 10分 | 测试过程仪表、导线摆放凌乱，测试结束后工位清理不整齐、不整洁扣5分/次； 未遵守安全规则，扣 5分。 |  |
| 操作规范（30 分） | 操作过程规范 | 5分 | 采有的方法不当，仪器设备使用不合理， 扣10分；采用的方法合理，仪器设备使用不合理，扣5分；采用的方法不合理， 会仪器设备使用，扣5分；其他情况酌情扣分。 |  |
|  |  | 15分 | 合理选择设备或工具对元件进行拆焊和补件。每损坏一处铜箔扣3分，拆焊时至印制电路板损坏而无法使用，本项记0分；正确选择装配工具和材料进行拆焊与装配，不能正确使用拆焊工具扣2分。 |  |
|  |  | 10分 | 测试步骤错误1次扣1分，大于等于5次扣 5分。不爱惜工具，扣3分；损坏工具、仪表扣本大项的30分；测试延时每分钟扣1分，累计不超过5分；选手发生严重违规操作，取消考生成绩。 |  |
| 作品 （50 分） | 维修报告 | 20分 | 维修报告记录故障现象、工具和材料计划、故障分析与判断、故障处理过程、处理结果五部分。故障分析与判断占8分，其它部分各占3分，错误或不完整的记录按比例扣分。 |  |
|  | 工艺 | 5 | 焊接工艺不符合 IPC-A-610 标准中各项可接受条件的要求（1级），扣5分。 |  |
|  | 功能 | 25 | 维修后功能未恢复， 伴随故障进一步扩大，扣25分； 采取的一些有效措施， 但功能未能恢复，扣12分。 功能基本恢复，但不完善，扣 5分。 |  |
| 时间要求 |  | 时间120分钟，延时1分钟扣5分 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |

2.开关稳压电源的维修

一、任务描述

电路为正5V 输出的开关稳压电源。现出现电路输出电压不正常故障，试使用提供的仪器设备和元器件，分析判断故障现象和故障位置，并排除故障。

电路图如下：

图 2-2开关稳压电源

注： 考核故障点

| 序号 | 故障点 |
| --- | --- |
| 1 | R1开路 |
| 2 | L1开路 |
| 3 | D5损坏 |
| 4 | D1~D4损坏 |
| 5 | C1失效 |

二、实施条件

串联稳压电源直流稳压电源：一台；电路板：一块；毫伏表：一台；数字示波器：一台；变压器：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：90 分钟

四、评分标准（见表2-1）

3.逻辑笔电路的维修

一、任务描述

该电路为逻辑笔电路。现电路出现逻辑笔不能正常测试的故障现象，试使用提供的仪器设备和元器件，分析判断故障现象和故障位置，并排除故障。

电路图如下：

图 2-3逻辑笔电路

注： 考核故障点

| 序号 | 故障点 |
| --- | --- |
| 1 | R6开路 |
| 2 | R7开路 |
| 3 | VT1损坏 |
| 4 | R5开路 |
| 5 | C1短路 |

二、实施条件

串联稳压电源直流稳压电源：一台；电路板：一块；数字万用表：一块；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：90 分钟

四、评分标准（见表2-1）

4.集成功率放大电路的维修

一、任务描述

电路为集成功率放大电路。现电路出现不能正常输出现象，试使用提供的仪器设备和元器件，分析判断故障现象和故障位置，并排除故障。

电路图如下：

图 2-4集成功率放大电路

注： 考核故障点:

| 序号 | 故障点 |
| --- | --- |
| 1 | R1开路 |
| 2 | R2开路或短路 |
| 3 | C1开路 |
| 4 | R5开路或短路 |
| 5 | C7开路/短路 |

二、实施条件

串联稳压电源直流稳压电源：一台；电路板：一块；毫伏表：一台；数字示波器：一台；信号发生器：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：90 分钟

四、评分标准（见表2-1）

5.定时器电路的维修

一、任务描述

电路为定时器电路。当拔动定时开关至相应位置，电路开始定时，数码管显示出定时的时间，档位分为30秒、60秒定时。现出现定时不正常现象，试使用提供的仪器设备和元器件，分析判断故障现象和故障位置，并排除故障。

图 2-5定时器电路

注： 考核故障点

| 序号 | 故障点 |
| --- | --- |
| 1 | R1损坏 |
| 2 | SB1短路 |
| 3 | C1损坏 |
| 4 | R3短路 |
| 5 | R4/R5损坏 |

二、实施条件

串联稳压电源直流稳压电源：一台；电路板：一块；数字示波器：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：90 分钟

四、评分标准（见表2-1）

6.直流稳压电源的维修

一、任务描述

电路为正12V 输出的直流稳压电源。现出现电路输出电压不正常故障，试使用提供的仪器设备和元器件，分析判断故障现象和故障位置，并排除故障。

电路图如下：

图 2-6直流稳压电源

注： 考核故障点

| 序号 | 故障点 |
| --- | --- |
| 1 | R1损坏 |
| 2 | R3损坏 |
| 3 | DW开路或短路或接反 |
| 4 | R7开路 |
| 5 | C2击穿 |

二、实施条件

串联稳压电源直流稳压电源：一台；电路板：一块；毫伏表：一台；数字示波器：一台；变压器：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：90 分钟

四、评分标准（见表2-1）

7.简易抢答器电路的维修

一、任务描述

电路为抢答器电路。现出现按键抢答不能正常显示故障现象，试使用提供的仪器设备和元器件，分析判断故障现象和故障位置，并排除故障。

电路图如下：

图 2-7简易抢答器电路

注： 考核故障点

| 序号 | 故障点 |
| --- | --- |
| 1 | S1~S4中损坏一个 |
| 2 | R2~R5中损坏一个 |
| 3 | 发光二极管开路或短路或装反一个 |
| 4 | R1损坏 |
| 5 | K1短路 |
| 6 | R6~R9开路 |

二、实施条件

串联稳压电源直流稳压电源：一台；电路板：一块；数字万用表：一块；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：90 分钟

四、评分标准（见表2-1）

8.四路彩灯电路的维修

一、任务描述

电路为彩灯电路。SB1 为清零按钮，现出现彩灯显示不正常故障现象，试使用提供的仪器设备和元器件，分析判断故障现象和故障位置，并排除故障。

电路图如下：

图 2-8四路彩灯电路

注： 考核故障点

| 序号 | 故障点 |
| --- | --- |
| 1 | R4~R7中开路一个 |
| 2 | R1损坏 |
| 3 | VD1~VD4中开路或短路或装反一个 |
| 4 | SB1短路 |
| 5 | C1失效 |
| 6 | R3开路 |

二、实施条件

串联稳压电源直流稳压电源：一台；电路板：一块；数字示波器：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：90 分钟

四、评分标准（见表2-1）

9.三极管放大电路的维修

一、任务描述

电路为三极管放大电路。现电路出现无法将信号正常放大的故障现象，试使用提供的仪器设备和元器件，分析判断故障现象和故障位置，并排除故障。

电路图如下：

图 2-9三极管放大电路

注： 考核故障点

| 序号 | 故障点 |
| --- | --- |
| 1 | Q1损坏 |
| 2 | R1损坏 |
| 3 | R3损坏 |
| 4 | R4损坏 |
| 5 | Q2损坏 |
| 6 | C2损坏 |

二、实施条件

串联稳压电源直流稳压电源：一台；电路板：一块；毫伏表：一台；数字示波器：一台；信号发生器：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：90 分钟

四、评分标准（见表2-1）

10.跑灯电路的维修

一、任务描述

电路为跑灯电路。现在电路出现不能正常显示跑灯故障现象，试使用提供的仪器设备和元器件，分析判断故障现象和故障位置，并排除故障。

电路图如下：

图 2-10跑灯电路

注：考核故障点

| 序号 | 故障点 |
| --- | --- |
| 1 | D1~D10中损坏1个 |
| 2 | R1损坏 |
| 3 | R3开路 |
| 4 | C1失效 |
| 5 | RP1损坏 |

二、实施条件

串联稳压电源直流稳压电源：一台；电路板：一块；数字示波器：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：90 分钟

四、评分标准（见表2-1）

二、岗位核心技能

模块一  PCB版图绘制

项目1  单面PCB版图设计

1.单片机控制继电器PCB版图设计

一、任务描述

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照PCB布局、布线的基本原则，合理的设计出PCB图。

1.电路原理图和元器件资料

图3-1-1单片机控制开关灯原理图

图3-1-2自制封装JDQ

2.元器件参数清单列表

表3-1-1 元器件参数表

| Num | Designator | Comment | Component | LIB | Footprint | LIB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1-R3 |  | RES2 | Miscellaneous Devices | AXIAL-0.3 | Miscellaneous Devices |
| 2 | C1 | 10uF | Cap Pol1 | Miscellaneous Devices | EC2/5 | 考试下发库 |
| 3 | C2，C3，C4 |  | cap | Miscellaneous Devices | CC2.5 | 考试下发库 |
| 4 | Q1 | 8550 | 2N3906 | Miscellaneous Devices | TO-92A | Miscellaneous Devices |
| 5 | D1 | 1n4001 | Diode | Miscellaneous Devices | DO-41 | Miscellaneous Devices |
| 6 | K1 | DC0-5V | RELAY-SPDT | Miscellaneous Devices | 自制封装JDQ | 自制库 |
| 7 | XTAL |  | XTAL | Miscellaneous Devices | X1 | 考试下发库 |
| 8 | J1 | VCC | Header 2 | Miscellaneous Connectors | HDR1X2 | Miscellaneous Connectors |
| 9 | J2 | OUT | Header 3 | Miscellaneous Connectors | POWER SOCK3 | 考试下发库 |
| 10 | U1 | AT89S51 | 8051 | 考试下发库 | DIP-40 | 考试下发库 |
| 11 | Srt |  | SW-PB | Miscellaneous Devices | WD4 | 考试下发库 |

3.步骤

（1）创建文件夹 D:\考生序号；

（2）创建项目 考生序号.PrjPCB，

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用A4图纸，捕捉栅格10，可视栅格为10，电气栅格4

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件 （本项不做）。

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件     JDQ；

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。

（8）创建PCB，test.PcbDoc，大小为2500mil*2000mil；

（9）将原理图元件导入到PCB中。

（10）设置布线设计规则，

PCB为   单面板

安全间距为   10mil；

要求布线宽度

VCC为25~35mil，典型值30mil

GND为35~45mil，典型值40mil

其他为15～25mil，典型值20mil

（11）设置PCB左下角为原点，在PCB两角设计安装定位孔4个，孔内径100mil，坐标为（150mil，150mil）（2350mil，1850mil）（150mil，1850mil）（2350mil，150mil）；

（12）按照IPC标准和实用性原则，对PCB进行布局、布线。

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在PCB上标注 年月日和考生号。

（14）对PCB进行DRC校验修正错误

（15）生成BOM文件，格式为XLS或PDF。

4.工艺要求：

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。

（2）PCB应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性；

（3）PCB上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等相符；

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求；

二、实施条件

台式电脑（2G以上内存，200G以上硬盘，windowXP以上系统）：一台；Altium Designer2013版本及以上应用软件平台。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表3-1-2）

表3-1-2  PCB版图绘制评分细则

| 考核内容 | 考核点 | 配分 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业素养与操作规范 50% | 平台使用 | 10 | 未正确进行电脑开关机，扣5分，不能正确开启设计平台软件扣5分 |  |
|  | 职业行为习惯 | 10 | 工位清理不整齐，不整洁扣5分/次，未遵守安全规则，扣5分。 |  |
| 操作 规范 30% | 操作过程规范 | 30 | 文件路径错误扣2分 文件命名错误扣3分 文件夹中存在无效文档扣5分 ERC校验错误一处扣2分 DRC检查错误一处扣2分 原理图，PCB元件布局不规范不合理扣3～5分 丝印不整齐扣1～3分 |  |
| 作品 50% | 原理图 | 20 | 未创建*.sch扣1分 图纸尺寸设置错误扣2分 自制元件错误扣1～5分 元件标号、参数、网络标号、设置错误，每处扣1～5分 连线、节点错误扣1～5分 未生成网络表扣2分 |  |
|  | PCB版图 | 30 | 自制封装错误扣1～5分。 板框、尺寸错误，扣2分。 单/双面板设置错误扣3分 元件调入错误扣1～3分 布线设置错误扣1～5分 元件布线遗漏、错误扣1～5分 未布泪滴扣2分。 元器件清单报表错误一处扣1分。 |  |

2.单片机液晶显示PCB版图设计

一、任务描述

根据产品原理图参考资料及所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照PCB布局、布线的基本原则，合理的设计出PCB图。

1.电路原理图和元器件资料

图3-1- 3原理图

图3-1-4自制元件LCD1602

2.元器件参数清单列表：

表3-1-3 元器件参数清单列表

| Num | Designator | Comment | Component | LIB | Footprint | LIB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1-R4 |  | RES2 | Miscellaneous Devices | AXIAL-0.3 | Miscellaneous Devices |
| 2 | C1 | 10uF | Cap Pol1 | Miscellaneous Devices | EC2/5 | 考试下发库 |
| 3 | C2，C3 |  | cap | Miscellaneous Devices | CC2.5 | 考试下发库 |
| 4 | XTAL |  | XTAL | Miscellaneous Devices | X1 | 考试下发库 |
| 5 | U1 | AT89S51 | 8051 | 考试下发库 | DIP-40 | 考试下发库 |
| 6 | S1 |  | SW-PB | 考试下发库 | WD4 | 考试下发库 |
| 7 | J1 | VCC | Header 2 | Miscellaneous Connectors | HDR1X2 | Miscellaneous Connectors |
| 8 | J2 |  | Header 3 | Miscellaneous Connectors | HDR1X3 | Miscellaneous Connectors |
| 9 | RP1 |  | Rpot | Miscellaneous Devices | DWQ | 考试下发库 |
| 10 | J3 | LCD1602 | 自制元件LCD1602 | 自制库 | HDR1X16 | Miscellaneous Connectors |

3.步骤

（1）创建文件夹 D:\考生序号；

（2）创建项目 考生序号.PrjPCB，

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用A4图纸，捕捉栅格10，可视栅格为10，电气栅格4

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件     LCD1602

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件   （本项不做）；

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。

（8）创建PCB，test.PcbDoc，大小为2500mil*2000mil；

（9）将原理图元件导入到PCB中。

（10）设置布线设计规则，

PCB为   单面板

安全间距为   10mil；

要求布线宽度

VCC为25~35mil，典型值30mil

GND为35~45mil，典型值40mil

其他为15～25mil，典型值20mil

（11）设置PCB左下角为原点，在PCB两角设计安装定位孔4个 ，孔内径100mil，坐标为（150mil，150mil）（2350mil，1850mil）（150mil，1850mil）（2350mil，150mil）；

（12）按照IPC标准和实用性原则，对PCB进行布局、布线。

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在PCB上标注 年月日和考生号。

（14）对PCB进行DRC校验修正错误

（15）生成BOM文件，格式为XLS或PDF。

4.工艺要求：

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。

（2）PCB应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性；

（3）PCB上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等相符；

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求；

二、实施条件

台式电脑（2G以上内存，200G以上硬盘，windowXP以上系统）：一台；Altium Designer2013版本及以上应用软件平台。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表3-1-2）

3.直流稳压电源PCB版图设计

一、任务描述

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照PCB布局、布线的基本原则，合理的设计出PCB图。

1.电路原理图和元器件资料

图3-1-5 电源电路原理图

图3-1-6封装图

绘制封装CAP，焊盘间距300mil，尺寸90*90mil，hole size 40mil，外圆直径600mil

2.元器件参数清单列表：

表3-1-4 元器件参数清单列表

| Num | Designator | Comment | Component | LIB | Footprint | LIB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1，P2 | ACIN12V，OUT | Header 3 | Miscellaneous Connectors | POWER SOCK3 | 考试下发库 |
| 2 | D1-D4 | 1n4007 | Diode | Miscellaneous Devices | DO-41 | Miscellaneous Devices |
| 3 | C1，C2 | 3300uF | Cap Pol1 | Miscellaneous Devices | 自制封装CAP | 自制库 |
| 4 | C7，C8 | 47uF | Cap Pol1 | Miscellaneous Devices | EC2/5 | 考试下发库 |
| 5 | C3，C4，C5，C6 | 0.1uF | Cap | Miscellaneous Devices | CC2.5 | 考试下发库 |
| 6 | U1 | 7812 | Volt Reg | Miscellaneous Devices | LM78XX | 考试下发库 |
| 7 | U2 | 7912 | Volt Reg | Miscellaneous Devices | LM79XX | 考试下发库 |

3.步骤

（1）创建文件夹 D:\考生序号；

（2）创建项目 考生序号.PrjPCB，

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用A4图纸，捕捉栅格10，可视栅格为10，电气栅格4

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件 （本项不做）。

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件     CAP；

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。

（8）创建PCB，test.PcbDoc，大小为3000mil*1500mil；

（9）将原理图元件导入到PCB中。

（10）设置布线设计规则，

PCB为   单面板

安全间距为   10mil；

要求布线宽度

+12，-12为25~35mil，典型值30mil

GND为35~45mil，典型值40mil

其他为15～25mil，典型值20mil

（11）设置PCB左下角为原点，在PCB两角设计安装定位孔4个 ，孔内径100mil，坐标为（150mil，150mil）（2850mil，1350mil）（150mil，1350mil）（2850mil，150mil）；

（12）按照IPC标准和实用性原则，对PCB进行布局、布线。

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在PCB上标注 年月日和考生号。

（14）对PCB进行DRC校验修正错误

（15）生成BOM文件，格式为XLS或PDF。

4.工艺要求：

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。

（2）PCB应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性；

（3）PCB上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等相符；

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求；

二、实施条件

台式电脑（2G以上内存，200G以上硬盘，windowXP以上系统）：一台；Altium Designer2013版本及以上应用软件平台。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表3-1-2）

4.秒表PCB版图设计

一、任务描述

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照PCB布局、布线的基本原则，合理的设计出PCB图。

1.电路原理图和元器件资料

图3-1-7 秒表原理图

图3-1-8绘制元件NE555NEW（可参考原库中的元件）

2.元器件参数清单列表：

表3-1-5 元器件参数清单列表

| Num | Designator | Comment | Component | LIB | Footprint | LIB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J1 | VCC | Header 2 | Miscellaneous Connectors | HDR1X2 | Miscellaneous Connectors |
| 2 | C1 | 0.01uF | Cap | Miscellaneous Devices | CC2.5 | 考试下发库 |
| 3 | C2 | 100uF | Cap Pol1 | Miscellaneous Devices | EC2/5 | 考试下发库 |
| 4 | R1~R4 |  | RES 2 | Miscellaneous Devices | AXIAL-0.3 | Miscellaneous Devices |
| 5 | D1 | LED | LED0 | Miscellaneous Devices | LED3.5 | 考试下发库 |
| 6 | U1 | NE555 | NE555NEW | 自制库 | DIP-8 | Miscellaneous Devices |
| 7 | U2 | DM74LS90 | 74LS90 | 考试下发库 | DIP-14 | Miscellaneous Devices |
| 8 | U3 | CD4511 | 4511 | 考试下发库 | DIP-16 | Miscellaneous Devices |
| 9 | U4 | 数码管 | Dpy Blue-CC | 考试下发库 | H | Miscellaneous Devices |

3.步骤

（1）创建文件夹 D:\考生序号；

（2）创建项目 考生序号.PrjPCB，

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用A4图纸，捕捉栅格10，可视栅格为10，电气栅格4

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件 NE555NEW

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件   （本项不做）；

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。

（8）创建PCB，test.PcbDoc，大小为3000mil*1500mil；

（9）将原理图元件导入到PCB中。

（10）设置布线设计规则，

PCB为   单面板

安全间距为   10mil；

要求布线宽度

VCC为25~35mil，典型值30mil

GND为25~35mil，典型值30mil

其他为15～25mil，典型值20mil

（11）设置PCB左下角为原点，在PCB两角设计安装定位孔4个 ，孔内径100mil，坐标为（150mil，150mil）（2850mil，1350mil）（150mil，1350mil）（2850mil，150mil）；

（12）按照IPC标准和实用性原则，对PCB进行布局、布线。

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在PCB上标注 年月日和考生号。

（14）对PCB进行DRC校验修正错误

（15）生成BOM文件，格式为XLS或PDF。

4.工艺要求：

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。

（2）PCB应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性；

（3）PCB上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等相符；

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求；

二、实施条件

台式电脑（2G以上内存，200G以上硬盘，windowXP以上系统）：一台；Altium Designer2013版本及以上应用软件平台。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表3-1-2）

5.单片机控制LED PCB版图设计

一、任务描述

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照PCB布局、布线的基本原则，合理的设计出PCB图。

1.电路原理图与元器件资料

图3-1-9 单片机原理图

图3-1-10 自制封装DIP20

焊盘尺寸为100*60mil，孔径40mil，相邻焊盘上下间距100mil，左右间距为300mil

2.元器件参数清单列表：

表3-1-6 元器件参数清单列表：

| Num | Designator | Comment | Component | LIB | Footprint | LIB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1-R3 |  | RES2 | Miscellaneous Devices | AXIAL-0.3 | Miscellaneous Devices |
| 2 | C1 | 10uF | Cap Pol1 | Miscellaneous Devices | EC2/5 | 考试下发库 |
| 3 | C2，C3 |  | cap | Miscellaneous Devices | CC2.5 | 考试下发库 |
| 4 | XTAL |  | XTAL | Miscellaneous Devices | X1 | 考试下发库 |
| 5 | Srt，S1-S4 |  | SW-PB | Miscellaneous Devices | WD4 | 考试下发库 |
| 6 | U1 | AT89C2051 | AT89C2051 | 考试下发库 | 自制DIP20 | 自制库 |
| 7 | J1 | VCC | Header 2 | Miscellaneous Connectors | HDR1X2 | Miscellaneous Connectors |
| 8 | Q1 | 8550 | 2N3906 | Miscellaneous Devices | TO-92A | Miscellaneous Devices |
| 9 | D1-D2 | LED | LED0 | Miscellaneous Devices | LED3.5 | 考试下发库 |
| 10 | SPEAKER | SPEAKER | SPEAKER | Miscellaneous Devices | SPK | 考试下发库 |

3.步骤

（1）创建文件夹 D:\考生序号；

（2）创建项目 考生序号.PrjPCB，

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用A4图纸，捕捉栅格10，可视栅格为10，电气栅格4

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件 （本项不做）；

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件     DIP20     ；

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。

（8）创建PCB，test.PcbDoc，大小为2000mil*2000mil；

（9）将原理图元件导入到PCB中。

（10）设置布线设计规则，

PCB为   单面板

安全间距为   10mil；

要求布线宽度

VCC为25~35mil，典型值30mil

GND为35~45mil，典型值40mil

其他为15～25mil，典型值20mil

（11）设置PCB左下角为原点，在PCB两角设计安装定位孔4个 ，孔内径100mil，坐标为（150mil，150mil）（1850mil，1850mil）（150mil，1850mil）（1850mil，150mil）；

（12）按照IPC标准和实用性原则，对PCB进行布局、布线。

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在PCB上标注 年月日和考生号。

（14）对PCB进行DRC校验修正错误

（15）生成BOM文件，格式为XLS或PDF。

4.工艺要求：

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。

（2）PCB应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性；

（3）PCB上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等相符；

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求；

二、实施条件

台式电脑（2G以上内存，200G以上硬盘，windowXP以上系统）：一台；Altium Designer2013版本及以上应用软件平台。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表3-1-2）

6.抢答器PCB版图设计

一、任务描述

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照PCB布局、布线的基本原则，合理的设计出PCB图。

1.如图所示电路原理图与元器件资料

图3-1-11 抢答器原理图

图3-1-12 自制封装DIP20

焊盘尺寸为100*60mil，孔径40mil，相邻焊盘上下间距100mil，左右间距为300mil

2.元器件参数清单列表：

表3-1-7 元器件参数清单列表：

Num; Designator; Comment; Component; LIB; Footprint; LIB. 1; R1-R9; RES2; Miscellaneous Devices; AXIAL-0.3; Miscellaneous Devices. 2; S1-S4; SW-PB; Miscellaneous Devices; WD4; 考试下发库. 3; J1; VCC; Header 2; Miscellaneous Connectors; HDR1X2; Miscellaneous Connectors. 4; D1-D4; LED; Miscellaneous Devices; LED3.5; 考试下发库. 5; IC1; 74HC373; 74LS373; 考试下发库; 自制DIP20; 自制库. 6; IC2; 74HC20; 74LS20; 考试下发库; DIP-16; Miscellaneous Devices. 3.步骤 （1）创建文件夹 D:\考生序号； （2）创建项目 考生序号.PrjPCB， （3）创建原理图 test.SchDoc，采用A4图纸，捕捉栅格10，可视栅格为10，电气栅格4 （4）创建原理图库文件 test.schlib， 新建原理图元件 （本项不做） （5）创建封装库文件 test.pcblib， 新建封装元件 DIP20 ； （6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图 （7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。 （8）创建PCB，test.PcbDoc，大小为2400mil*1500mil； （9）将原理图元件导入到PCB中。 （10）设置布线设计规则， PCB为 单面板 安全间距为 10mil； 要求布线宽度 VCC为25~35mil，典型值30mil GND为35~45mil，典型值40mil 其他为15～25mil，典型值20mil （11）设置PCB左下角为原点，在PCB两角设计安装定位孔4个 ，孔内径100mil，坐标为（150mil，150mil）（2250mil，1350mil）（2250mil，150mil）（150mil，1350mil）； （12）按照IPC标准和实用性原则，对PCB进行布局、布线。 （13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在PCB上标注 年月日和考生号。 （14）对PCB进行DRC校验修正错误 （15）生成BOM文件，格式为XLS或PDF。 4.工艺要求： （1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。 （2）PCB应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性； （3）PCB上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等相符； （4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求； 二、实施条件 台式电脑（2G以上内存，200G以上硬盘，windowXP以上系统）：一台；Altium Designer2013版本及以上应用软件平台。 三、考核时量 调试时间：120分钟 四、评分标准（见表3-1-2）

7.三极管放大电路PCB版图设计

一、任务描述

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照PCB布局、布线的基本原则，合理的设计出PCB图。

1.如图所示电路原理图与元器件资料

图3-1-13 三极管放大电路原理图

图3-1-14  自制封装

绘制封装CAP，焊盘间距100mil，尺寸60*80mil，hole size 35mil，外圆直径200mil

2.元器件参数清单列表：

表3-1-8 元器件参数清单列表：

| Num | Designator | Comment | Component | LIB | Footprint | LIB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1-R10 |  | RES2 | Miscellaneous Devices | AXIAL-0.3 | Miscellaneous Devices |
| 2 | C1，C2，C4 | 1uF | Cap Pol1 | Miscellaneous Devices | EC2/5 | 考试下发库 |
| 3 | C3,C5 | 47uF | cap | Miscellaneous Devices | 自制CAP | 自制库 |
| 4 | J1-J3 |  | Header 2 | Miscellaneous Connectors | HDR1X2 | Miscellaneous Connectors |
| 5 | Q1-Q2 | 8050 | 2N3904 | Miscellaneous Devices | TO-92A | Miscellaneous Devices |

3.步骤

（1）创建文件夹 D:\考生序号；

（2）创建项目 考生序号.PrjPCB，

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用A4图纸，捕捉栅格10，可视栅格为10，电气栅格4

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件 （本项不做）

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件     DIP20     ；

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。

（8）创建PCB，test.PcbDoc，大小为2400mil*1400mil；

（9）将原理图元件导入到PCB中。

（10）设置布线设计规则，

PCB为   单面板

安全间距为   10mil；

要求布线宽度

VCC为25~35mil，典型值30mil

GND为35~45mil，典型值40mil

其他为15～25mil，典型值20mil

（11）设置PCB左下角为原点，在PCB两角设计安装定位孔4个 ，孔内径100mil，坐标为（150mil，150mil）（2250mil，1250mil）（2250mil，150mil）（150mil，1250mil）；

（12）按照IPC标准和实用性原则，对PCB进行布局、布线。

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在PCB上标注 年月日和考生号。

（14）对PCB进行DRC校验修正错误

（15）生成BOM文件，格式为XLS或PDF。

4.工艺要求：

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。

（2）PCB应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性；

（3）PCB上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等相符；

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求；

二、实施条件

台式电脑（2G以上内存，200G以上硬盘，windowXP以上系统）：一台；Altium Designer2013版本及以上应用软件平台。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表3-1-2）

8.直流稳压电源PCB版图设计

一、任务描述

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照PCB布局、布线的基本原则，合理的设计出PCB图。

1.电路原理图和元器件资料

图3-1-15 电源电路原理图

图3-1-16 自制封装

绘制封装CAP，焊盘间距100mil，尺寸60*80mil，hole size 35mil，外圆直径200mil

2.元器件参数清单列表：

表3-1-9 元器件参数清单列表：

| Num | Designator | Comment | Component | LIB | Footprint | LIB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1，P2，P3 |  | Header 2 | Miscellaneous Connector | POWER SOCK2 | 考试下发库 |
| 2 | C1 | 470uF | Cap Pol1 | Miscellaneous Devices | EC5/10 | 考试下发库 |
| 3 | C2，C4，C6 | 0.1uF | Cap | Miscellaneous Devices | CC2.5 | 考试下发库 |
| 4 | C3，C5 | 47uF | Cap Pol1 | Miscellaneous Devices | 自制封装CAP | 自制库 |
| 5 | D1，D2 | IN4007 | Diode 1N4001 | Miscellaneous Devices | DO-41 | Miscellaneous Devices |
| 6 | U1，U2 | MC7812 MC7805 | Volt Reg | Miscellaneous Devices | LM78XX | 考试下发库 |
| 7 | DS1 | 1000V3A | BRIDGE3 | 考试下发库 | D-44 | 考试下发库 |

3.步骤

（1）创建文件夹 D:\考生序号；

（2）创建项目 考生序号.PrjPCB，

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用A4图纸，捕捉栅格10，可视栅格为10，电气栅格4

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件 （本项不做）

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件     CAP；

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。

（8）创建PCB，test.PcbDoc，大小为2500mil*1500mil；

（9）将原理图元件导入到PCB中。

（10）设置布线设计规则，

PCB为   单面板

安全间距为   10mil；

要求布线宽度

+12，+5为25~35mil，典型值30mil

GND为35~45mil，典型值40mil

其他为15～25mil，典型值20mil

（11）设置PCB左下角为原点，在PCB两角设计安装定位孔4个 ，孔内径100mil，坐标为（150mil，150mil）（2350mil，1350mil）（150mil，1350mil）（2350mil，150mil）；

（12）按照IPC标准和实用性原则，对PCB进行布局、布线。

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在PCB上标注 年月日和考生号。

（14）对PCB进行DRC校验修正错误

（15）生成BOM文件，格式为XLS或PDF。

4.工艺要求：

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。

（2）PCB应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性；

（3）PCB上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等相符；

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求；

二、实施条件

台式电脑（2G以上内存，200G以上硬盘，windowXP以上系统）：一台；Altium Designer2013版本及以上应用软件平台。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表3-1-2）

9.多LED振荡器PCB版图设计

一、任务描述

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照PCB布局、布线的基本原则，合理的设计出PCB图。

- 电路原理图和元器件资料

图3-1-17 电路原理图

图3-1-18 自制封装

绘制封装CAP，焊盘间距200mil，尺寸70*90mil，hole size 40mil，外圆直径400mil

2.元器件参数清单列表

表3-1-10 元器件参数表

| Num | Designator | Comment | Component | LIB | Footprint | LIB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1-R2 |  | RES2 | Miscellaneous Devices | AXIAL-0.3 | Miscellaneous Devices |
| 2 | C1,C2 | 220uF | Cap Pol1 | Miscellaneous Devices | 自制CAP | 自制库 |
| 3 | Q1,Q2 | 8550 | 2N3906 | Miscellaneous Devices | TO-92A | Miscellaneous Devices |
| 4 | D1-D10 | LED | LED0 | Miscellaneous Devices | LED3.5 | 考试下发库 |
| 5 | P1 | VCC5V | Header 2 | Miscellaneous Connectors | HDR1X2 | Miscellaneous Connectors |
| 6 | RP | 10k | RPot | Miscellaneous Devices | DWQ | Miscellaneous Devices |

3.步骤

（1）创建文件夹 D:\考生序号；

（2）创建项目 考生序号.PrjPCB，

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用A4图纸，捕捉栅格10，可视栅格为10，电气栅格4

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件 （本项不做）

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件     CAP   ；

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。

（8）创建PCB，test.PcbDoc，大小为2400*1200mil；

（9）将原理图元件导入到PCB中。

（10）设置布线设计规则，

PCB为   单面板

安全间距为   10mil；

要求布线宽度

VCC为20~50mil，典型值30mil

GND为20~50mil，典型值40mil

其他为10～30mil，典型值20mil

（11）设置PCB左下角为原点，在PCB两角设计安装定位孔4个 ，孔内径100mil，坐标为（150mil，150mil）（2250mil，1050mil）（150mil，1050mil）（2250mil，150mil）；

（12）按照IPC标准和实用性原则，对PCB进行布局、布线。

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在PCB上标注 年月日和考生号。

（14）对PCB进行DRC校验修正错误

（15）生成BOM文件，格式为XLS或PDF。

4.工艺要求：

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。

（2）PCB应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性；

（3）PCB上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等相符；

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求；

二、实施条件

台式电脑（2G以上内存，200G以上硬盘，windowXP以上系统）：一台；Altium Designer2013版本及以上应用软件平台。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表3-1-2）

10.串联稳压电源PCB版图设计

一、任务描述

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照PCB布局、布线的基本原则，合理的设计出PCB图。

1.电路原理图和元器件资料

图3-1-19 电源电路原理图

图3-1-20 自制封装

绘制封装CAP，焊盘间距300mil，尺寸90*90mil，hole size 40mil，外圆直径600mil

2.元器件参数清单列表：

表3-1-11 元器件参数清单列表：

| Num | Designator | Comment | Component | LIB | Footprint | LIB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J1，J2 |  | Header 2 | Miscellaneous Connectors | POWER SOCK2 | 考试下发库 |
| 2 | D1-D4 | 1n4007 | Diode | Miscellaneous Devices | DO-41 | Miscellaneous Devices |
| 3 | C1，C3 | 470uF，100uF | Cap Pol1 | Miscellaneous Devices | EC5/10 | 考试下发库 |
| 4 | C2 | 47uF | Cap Pol1 | Miscellaneous Devices | EC2/5 | 考试下发库 |
| 5 | C4 | 104 | Cap | Miscellaneous Devices | CC2.5 | 考试下发库 |
| 6 | R1-R4 |  | RES2 | Miscellaneous Devices | AXIAL-0.3 | Miscellaneous Devices |
| 7 | Q1 | 2SD669 | 2N3904 | Miscellaneous Devices | T0-220 | Miscellaneous Devices |
| 8 | Q2 | 8050 | 2N3904 | Miscellaneous Devices | T0-92A | Miscellaneous Devices |
| 9 | RP1 | 1k | RPot | Miscellaneous Devices | DWQ | Miscellaneous Devices |
| 10 | DW | IN4735 | D Schottky | Miscellaneous Devices | DO-41 | Miscellaneous Devices |

3.步骤

（1）创建文件夹 D:\考生序号；

（2）创建项目 考生序号.PrjPCB，

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用A4图纸，捕捉栅格10，可视栅格为10，电气栅格4

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件 （本项不做），

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件     CAP；

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。

（8）创建PCB，test.PcbDoc，大小为2500mil*1500mil；

（9）将原理图元件导入到PCB中。

（10）设置布线设计规则，

PCB为   单面板

安全间距为   10mil；

要求布线宽度  20～30mil，典型值25mil

（11）设置PCB左下角为原点，在PCB两角设计安装定位孔4个 ，孔内径100mil，坐标为（150mil，150mil）（2350mil，1350mil）（150mil，1350mil）（2350mil，150mil）；

（12）按照IPC标准和实用性原则，对PCB进行布局、布线。

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在PCB上标注 年月日和考生号。

（14）对PCB进行DRC校验修正错误

（15）生成BOM文件，格式为XLS或PDF。

4.工艺要求：

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。

（2）PCB应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性；

（3）PCB上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等相符；

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求；

二、实施条件

台式电脑（2G以上内存，200G以上硬盘，windowXP以上系统）：一台；Altium Designer2013版本及以上应用软件平台。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表3-1-2）

项目2：双面PCB版图设计

11.报警器PCB版图设计

一、任务描述

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照PCB布局、布线的基本原则，合理的设计出PCB图。

1.如图所示电路原理图与元器件资料

图3-2-1 原理图

图3-2-2 自制封装ZS6

2.元器件参数清单列表：

表3-2-1 元器件参数表

| Num | Designator | Comment | Component | LIB | Footprint | LIB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1-R7 |  | RES2 | Miscellaneous Devices | AXIAL-0.3 | Miscellaneous Devices |
| 2 | C1 | 10uF | Cap Pol1 | Miscellaneous Devices | EC2/5 | 考试下发库 |
| 3 | C2,C3 | 0.1uF，0.01uF | CAP | Miscellaneous Devices | CC2.5 | 考试下发库 |
| 4 | Y1 |  | SPEAKER | Miscellaneous Devices | HDR1X2 | Miscellaneous Connectors |
| 5 | Q1 | 8050 | 2N3904 | Miscellaneous Devices | TO-92A | Miscellaneous Devices |
| 6 | U1 | NE556 | NE556 | 考试下发库 | DIP-14 | Miscellaneous Devices |
| 7 | S1 |  | SW-SPST | Miscellaneous Connectors | 自制ZS6 | 自制 |
| 8 | P1 |  | Header 2 | Miscellaneous Connectors | HDR1X2 | Miscellaneous Connectors |

3.步骤

（1）创建文件夹 D:\考生序号；

（2）创建项目 考生序号.PrjPCB，

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用A4图纸，捕捉栅格10，可视栅格为10，电气栅格4

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件 （本项不做）；

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件       ZS6；

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。

（8）创建PCB，test.PcbDoc，大小为1600*1200mil；

（9）将原理图元件导入到PCB中。

（10）设置布线设计规则，

PCB为   双面板

安全间距为   10mil；

要求布线宽度

VCC为25～35mil，典型值30mil

GND为35～45mil，典型值40mil

其他为15～25mil，典型值20mil

（11）设置PCB左下角为原点，在PCB两角设计安装定位孔4个 ，孔内径100mil，坐标为（150mil，150mil）（1450mil，1050mil）（150mil，1050mil）（1450mil，150mil）；

（12）按照IPC标准和实用性原则，对PCB进行布局、布线。

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在PCB上标注 年月日和考生号。

（14）对PCB进行DRC校验修正错误

（15）生成BOM文件，格式为XLS或PDF。

4.工艺要求：

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。

（2）PCB应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性；

（3）PCB上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等相符；

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求；

二、实施条件

台式电脑（2G以上内存，200G以上硬盘，windowXP以上系统）：一台；Altium Designer2013版本及以上应用软件平台。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表3-1-2）

12.0-99秒表PCB版图设计

一、任务描述

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照PCB布局、布线的基本原则，合理的设计出PCB图。

1、如图所示电路原理图与元器件资料

图3-2-3 秒表原理图

图3-2-4 自制元件

绘制元件NE555NEW，可参考原库中的元件

2.元器件参数清单列表

表3-2-2 元器件参数清单列表：

| Num | Designator | Comment | Component | LIB | Footprint | LIB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J1 |  | Header 2 | Miscellaneous Connectors | HDR1X2 | Miscellaneous Connectors |
|  | C1 |  | Cap Pol1 | Miscellaneous Devices | EC5/10 | 考试下发库 |
| 2 | C2 |  | CAP | Miscellaneous Devices | CC2.5 | 考试下发库 |
| 3 | R1-R6 |  | RES2 | Miscellaneous Devices | AXIAL-0.3 | Miscellaneous Devices |
| 4 | U1，U2 | CD40110 | CD40110 | 考试下发库 | DIP-16 | Miscellaneous Devices |
| 5 | U3 | NE555 | NE555NEW | 自制库 | DIP-8 | Miscellaneous Devices |
| 6 | D1，D2 |  | Dpy Blue-CC | 考试下发库 | H | Miscellaneous Devices |
|  | S1 |  | SW-PB | 考试下发库 | WD4 | 考试下发库 |
| 7 | LED1 | LED |  | Miscellaneous Devices | LED3.5 | 考试下发库 |

3.步骤

（1）创建文件夹 D:\考生序号；

（2）创建项目 考生序号.PrjPCB，

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用A4图纸，捕捉栅格10，可视栅格为10，电气栅格4

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件 NE555NEW

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件   ；

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。

（8）创建PCB，test.PcbDoc，大小为2400mil*2400mil；

（9）将原理图元件导入到PCB中。

（10）设置布线设计规则，

PCB为   双面板

安全间距为   10mil；

要求布线宽度

VCC为25~35mil，典型值30mil

GND为35~45mil，典型值40mil

其他为15～25mil，典型值20mil

（11）设置PCB左下角为原点，在PCB两角设计安装定位孔4个 ，孔内径100mil，坐标为（150mil，150mil）（2250mil，2250mil）（150mil，2250mil）（2250mil，150mil）；

（12）按照IPC标准和实用性原则，对PCB进行布局、布线。

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在PCB上标注 年月日和考生号。

（14）对PCB进行DRC校验修正错误

（15）生成BOM文件，格式为XLS或PDF。

4.工艺要求：

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。

（2）PCB应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性；

（3）PCB上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等相符；

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求；

二、实施条件

台式电脑（2G以上内存，200G以上硬盘，windowXP以上系统）：一台；Altium Designer2013版本及以上应用软件平台。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表3-1-2）

13.直流稳压电源PCB版图设计

一、任务描述

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照PCB布局、布线的基本原则，合理的设计出PCB图。

1.电路原理图和元器件资料

图3-2-5 电源电路原理图

图3-2-6 自制封装

绘制封装CAP，焊盘间距300mil，尺寸90*90mil，hole size 40mil，外圆直径600mil

2.元器件参数清单列表：

表3-2-3 元器件参数清单列表：

| Num | Designator | Comment | Component | LIB | Footprint | LIB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1，P2 | ACIN12V，OUT | Header 3 | Miscellaneous Connectors | POWER SOCK3 | 考试下发库 |
| 2 | D1-D4 | 1n4007 | Diode | Miscellaneous Devices | DO-41 | Miscellaneous Devices |
| 3 | C1，C2 | 3300uF | Cap Pol1 | Miscellaneous Devices | 自制封装CAP | 自制库 |
| 4 | C7，C8 | 47uF | Cap Pol1 | Miscellaneous Devices | EC2/5 | 考试下发库 |
| 5 | C3，C4，C5，C6 | 0.1uF | Cap | Miscellaneous Devices | CC2.5 | 考试下发库 |
| 6 | U1 | 7812 | Volt Reg | Miscellaneous Devices | LM78XX | 考试下发库 |
| 7 | U2 | 7912 | Volt Reg | Miscellaneous Devices | LM79XX | 考试下发库 |

3.步骤

（1）创建文件夹 D:\考生序号；

（2）创建项目 考生序号.PrjPCB，

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用A4图纸，捕捉栅格10，可视栅格为10，电气栅格4

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件 （本项不做）

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件     CAP；

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。

（8）创建PCB，test.PcbDoc，大小为3000mil*1200mil；

（9）将原理图元件导入到PCB中。

（10）设置布线设计规则，

PCB为   双面板

安全间距为   10mil；

要求布线宽度

+12，-12为25~35mil，典型值30mil

GND为35~45mil，典型值40mil

其他为15～25mil，典型值20mil

（11）设置PCB左下角为原点，在PCB两角设计安装定位孔4个 ，孔内径100mil，坐标为（150mil，150mil）（2850mil，1050mil）（150mil，1050mil）（2850mil，150mil）；

（12）按照IPC标准和实用性原则，对PCB进行布局、布线。

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在PCB上标注 年月日和考生号。

（14）对PCB进行DRC校验修正错误

（15）生成BOM文件，格式为XLS或PDF。

4.工艺要求：

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。

（2）PCB应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性；

（3）PCB上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等相符；

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求；

二、实施条件

台式电脑（2G以上内存，200G以上硬盘，windowXP以上系统）：一台；Altium Designer2013版本及以上应用软件平台。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表3-1-2）

14.抢答器PCB版图设计

一、任务描述

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照PCB布局、布线的基本原则，合理的设计出PCB图。

1.如图所示电路原理图与元器件资料

图3-2-7抢答器原理图

图3-2-8自制封装DIP20

焊盘尺寸为100*60mil，孔径40mil，相邻焊盘上下间距100mil，左右间距为300mil

2.元器件参数清单列表：

表3-2-4 元器件参数清单列表：

Num; Designator; Comment; Component; LIB; Footprint; LIB. 1; R1-R9; RES2; Miscellaneous Devices; AXIAL-0.3; Miscellaneous Devices. 2; S1-S4; SW-PB; Miscellaneous Devices; WD4; 考试下发库. 3; J1; VCC; Header 2; Miscellaneous Connectors; HDR1X2; Miscellaneous Connectors. 4; D1-D4; LED; Miscellaneous Devices; LED3.5; 考试下发库. 5; IC1; 74HC373; 74LS373; 考试下发库; 自制DIP20; 自制库. 6; IC2; 74HC20; 74LS20; 考试下发库; DIP-16; Miscellaneous Devices. 3.步骤 （1）创建文件夹 D:\考生序号； （2）创建项目 考生序号.PrjPCB， （3）创建原理图 test.SchDoc，采用A4图纸，捕捉栅格10，可视栅格为10，电气栅格4 （4）创建原理图库文件 test.schlib， 新建原理图元件 （本项不做） （5）创建封装库文件 test.pcblib， 新建封装元件 DIP20 ； （6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图 （7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。 （8）创建PCB，test.PcbDoc，大小为2200mil*1400mil； （9）将原理图元件导入到PCB中。 （10）设置布线设计规则， PCB为 双面板 安全间距为 10mil； 要求布线宽度 VCC为25~35mil，典型值30mil GND为35~45mil，典型值40mil 其他为15～25mil，典型值20mil （11）设置PCB左下角为原点，在PCB两角设计安装定位孔4个 ，孔内径100mil，坐标为（150mil，150mil）（2150mil，1250mil）（150mil，1250mil）（2150mil，150mil）； （12）按照IPC标准和实用性原则，对PCB进行布局、布线。 （13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在PCB上标注 年月日和考生号。 （14）对PCB进行DRC校验修正错误 （15）生成BOM文件，格式为XLS或PDF。 4.工艺要求： （1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。 （2）PCB应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性； （3）PCB上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等相符； （4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求； 二、实施条件 台式电脑（2G以上内存，200G以上硬盘，windowXP以上系统）：一台；Altium Designer2013版本及以上应用软件平台。 三、考核时量 调试时间：120分钟 四、评分标准（见表3-1-2）

15.多谐振荡器PCB版图设计

一、任务描述

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照PCB布局、布线的基本原则，合理的设计出PCB图。

1.如图所示电路原理图与元器件资料

图3-2-9电路原理图

图3-2-10 自制元件

绘制元件NE555NEW，可参考原库中的元件

图3-2-11 自制封装

绘制封装 DIODE0.3，焊盘间距300mil，尺寸60*80mil，hole size 35mil

2.元器件参数清单列表

表3-2- 5元器件参数清单列表

| Num | Designator | Comment | Component | LIB | Footprint | LIB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | VCC | Header 2 | Miscellaneous Connectors | HDR1X2 | Miscellaneous Connectors |
| 2 | C1，C3 | 100uF | Cap | Miscellaneous Devices | EC2/5 | 考试下发库 |
| 3 | C2，C4 | 0.1uF,0.01 | Cap | Miscellaneous Devices | CC2.5 | 考试下发库 |
| 4 | D1 | 1N4007 | Diode 1N4001 | Miscellaneous Devices | 新建Diode-0.3 | 自制库 |
| 5 | D2 | 5V | D zener | Miscellaneous Devices | 新建Diode-0.3 | 自制库 |
| 6 | D3 | LED | LED0 | Miscellaneous Devices | LED3.5 | 考试下发库 |
| 7 | R1- R5 |  | RES 2 | Miscellaneous Devices | AXIAL-0.3 | Miscellaneous Devices |
| 8 | U1 | NE555 | NE555NEW | 自制库 | DIP-8 | Miscellaneous Devices |
| 9 | Q1 | 8050 | 2N3904 | Miscellaneous Devices | TO-92A | Miscellaneous Devices |

3.步骤

（1）创建文件夹 D:\考生序号；

（2）创建项目 考生序号.PrjPCB，

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用A4图纸，捕捉栅格10，可视栅格为10，电气栅格4

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件 NE555NEW

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件   Diode0.3；

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。

（8）创建PCB，test.PcbDoc，大小为1800mil*900mil；

（9）将原理图元件导入到PCB中。

（10）设置布线设计规则，

PCB为   双面板

安全间距为   10mil；

要求布线宽度

+5V为25~35mil，典型值30mil

GND为35~45mil，典型值40mil

其他为15～25mil，典型值20mil

（11）设置PCB左下角为原点，在PCB两角设计安装定位孔4个 ，孔内径100mil，坐标为（150mil，150mil）（1650mil，750mil）（150mil，750mil）（1650mil，150mil）；

（12）按照IPC标准和实用性原则，对PCB进行布局、布线。

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在PCB上标注 年月日和考生号。

（14）对PCB进行DRC校验修正错误

（15）生成BOM文件，格式为XLS或PDF。

4.工艺要求：

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。

（2）PCB应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性；

（3）PCB上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等相符；

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求；

二、实施条件

台式电脑（2G以上内存，200G以上硬盘，windowXP以上系统）：一台；Altium Designer2013版本及以上应用软件平台。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表3-1-2）

16.逻辑笔电路PCB版图设计

一、任务描述

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照PCB布局、布线的基本原则，合理的设计出PCB图。

1、如图所示电路原理图与元器件资料

图3-2-12 逻辑笔原理图

图3-2-13 自制封装7LED1

2.元器件参数清单列表：

表3-2- 6 元器件参数清单列表：

| Num | Designator | Comment | Component | LIB | Footprint | LIB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J1，J2 |  | Header 2 | Miscellaneous Connectors | HDR1X2 | Miscellaneous Connectors |
| 2 | C1,C3 |  | CAP | Miscellaneous Devices | CC2.5 | 考试下发库 |
| 3 | R1-R6 |  | RES2 | Miscellaneous Devices | AXIAL-0.3 | Miscellaneous Devices |
| 4 | D1 | 1N4148 | Diode | Miscellaneous Devices | DO-41 | Miscellaneous Devices |
| 5 | Q1 | 9014 | 2N3904 | Miscellaneous Devices | TO-92A | Miscellaneous Devices |
| 6 | U1 | CD4511 | 4511 | 考试下发库 | DIP-16 | Miscellaneous Devices |
| 7 | DS1 | 数码管 | Dpy Blue-CC | 考试下发库 | 自制封装7LED1 | 自制库 |

3.步骤

（1）创建文件夹 D:\考生序号；

（2）创建项目 考生序号.PrjPCB，

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用A4图纸，捕捉栅格10，可视栅格为10，电气栅格4

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件 （本项不做）

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件       7LED1   ；

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。

（8）创建PCB，test.PcbDoc，大小为2300mil*1200mil；

（9）将原理图元件导入到PCB中。

（10）设置布线设计规则，

PCB为   双面板

安全间距为   10mil；

要求布线宽度

VCC为25~35mil，典型值30mil

GND为35~45mil，典型值40mil

其他为15～25mil，典型值20mil

（11）设置PCB左下角为原点，在PCB两角设计安装定位孔4个 ，孔内径100mil，坐标为（150mil，150mil）（2150mil，1050mil）（150mil，1050mil）（2150mil，150mil）；

（12）按照IPC标准和实用性原则，对PCB进行布局、布线。

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在PCB上标注 年月日和考生号。

（14）对PCB进行DRC校验修正错误

（15）生成BOM文件，格式为XLS或PDF。

4.工艺要求：

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。

（2）PCB应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性；

（3）PCB上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等相符；

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求；

二、实施条件

台式电脑（2G以上内存，200G以上硬盘，windowXP以上系统）：一台；Altium Designer2013版本及以上应用软件平台。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表3-1-2）

17.直流稳压电源PCB版图设计

一、任务描述

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照PCB布局、布线的基本原则，合理的设计出PCB图。

1.电路原理图和元器件资料

图3-2-14 电源电路原理图

图3-2-15 自制封装

绘制封装CAP，焊盘间距100mil，尺寸60*80mil，hole size 35mil，外圆直径200mil

2.元器件参数清单列表：

表3-2- 7元器件参数清单列表：

| Num | Designator | Comment | Component | LIB | Footprint | LIB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1，P2，P3 |  | Header 2 | Miscellaneous Connector | POWER SOCK2 | 考试下发库 |
| 2 | C1 | 470uF | Cap Pol1 | Miscellaneous Devices | EC5/10 | 考试下发库 |
| 3 | C2，C4，C6 | 0.1uF | Cap | Miscellaneous Devices | CC2.5 | 考试下发库 |
| 4 | C3，C5 | 47uF | Cap Pol1 | Miscellaneous Devices | 自制封装CAP | 自制库 |
| 5 | D1，D2 | IN4007 | Diode 1N4001 | Miscellaneous Devices | DO-41 | Miscellaneous Devices |
| 6 | VR1，VR2 | MC7812 MC7805 | Volt Reg | Miscellaneous Devices | LM78XX | 考试下发库 |
| 7 | DS1 | 1000V3A | BRIDGE3 | 考试下发库 | D-44 | 考试下发库 |

3.步骤

（1）创建文件夹 D:\考生序号；

（2）创建项目 考生序号.PrjPCB，

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用A4图纸，捕捉栅格10，可视栅格为10，电气栅格4

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件 （本项不做）

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件     CAP；

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。

（8）创建PCB，test.PcbDoc，大小为2500mil*1500mil；

（9）将原理图元件导入到PCB中。

（10）设置布线设计规则，

PCB为   双面板

安全间距为   10mil；

要求布线宽度

+12，+5为25~35mil，典型值30mil

GND为35~45mil，典型值40mil

其他为15～25mil，典型值20mil

（11）设置PCB左下角为原点，在PCB两角设计安装定位孔4个 ，孔内径100mil，坐标为（150mil，150mil）（2350mil，1350mil）（150mil，1350mil）（2350mil，150mil）；

（12）按照IPC标准和实用性原则，对PCB进行布局、布线。

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在PCB上标注 年月日和考生号。

（14）对PCB进行DRC校验修正错误

（15）生成BOM文件，格式为XLS或PDF。

4.工艺要求：

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。

（2）PCB应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性；

（3）PCB上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等相符；

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求；

二、实施条件

台式电脑（2G以上内存，200G以上硬盘，windowXP以上系统）：一台；Altium Designer2013版本及以上应用软件平台。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表3-1-2）

18.多LED振荡器PCB版图设计

一、任务描述

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照PCB布局、布线的基本原则，合理的设计出PCB图。

1.电路原理图和元器件资料

图3-2-16 电路原理图

图3-2-17 自制封装

绘制封装CAP，焊盘间距200mil，尺寸70*90mil，hole size 40mil，外圆直径400mil

2.元器件参数清单列表

表3-2-8 元器件参数表

| Num | Designator | Comment | Component | LIB | Footprint | LIB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1-R2 |  | RES2 | Miscellaneous Devices | AXIAL-0.3 | Miscellaneous Devices |
| 2 | C1,C2 | 220uF | Cap Pol1 | Miscellaneous Devices | CAP | 自制库 |
| 3 | Q1,Q2 | 8550 | 2N3906 | Miscellaneous Devices | TO-92A | Miscellaneous Devices |
| 4 | D1-D10 | LED | LED0 | Miscellaneous Devices | LED3.5 | 考试下发库 |
| 5 | P1 | VCC5V | Header 2 | Miscellaneous Connectors | HDR1X2 | Miscellaneous Connectors |
| 6 | RP | 10k | RPot | Miscellaneous Devices | DWQ | Miscellaneous Devices |

3.步骤

（1）创建文件夹 D:\考生序号；

（2）创建项目 考生序号.PrjPCB，

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用A4图纸，捕捉栅格10，可视栅格为10，电气栅格4

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件 （本项不做）

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件     CAP   ；

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。

（8）创建PCB，test.PcbDoc，大小为2400*1200mil；

（9）将原理图元件导入到PCB中。

（10）设置布线设计规则，

PCB为   双面板

安全间距为   10mil；

要求布线宽度

VCC为20~50mil，典型值30mil

GND为20~50mil，典型值40mil

其他为10～30mil，典型值20mil

（11）设置PCB左下角为原点，在PCB两角设计安装定位孔4个 ，孔内径100mil，坐标为（150mil，150mil）（2250mil，1050mil）（150mil，1050mil）（2250mil，150mil）；

（12）按照IPC标准和实用性原则，对PCB进行布局、布线。

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在PCB上标注 年月日和考生号。

（14）对PCB进行DRC校验修正错误

（15）生成BOM文件，格式为XLS或PDF。

4.工艺要求：

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。

（2）PCB应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性；

（3）PCB上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等相符；

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求；

二、实施条件

台式电脑（2G以上内存，200G以上硬盘，windowXP以上系统）：一台；Altium Designer2013版本及以上应用软件平台。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表3-1-2）

19.串联稳压电源PCB版图设计

一、任务描述

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照PCB布局、布线的基本原则，合理的设计出PCB图。

1.电路原理图和元器件资料

图3-2-18 电源电路原理图

图3-2-19 自制封装

绘制封装CAP，焊盘间距300mil，尺寸90*90mil，hole size 40mil，外圆直径600mil

2.元器件参数清单列表：

表3-2-9元器件参数清单列表：

| Num | Designator | Comment | Component | LIB | Footprint | LIB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J1，J2 |  | Header 2 | Miscellaneous Connectors | POWER SOCK2 | 考试下发库 |
| 2 | D1-D4 | 1N4007 | Diode | Miscellaneous Devices | DO-41 | Miscellaneous Devices |
| 3 | C1 | 470uF | Cap Pol1 | Miscellaneous Devices | CAP | 自制库 |
| 4 | C3 | 100uF | Cap Pol1 | Miscellaneous Devices | EC5/10 | 考试下发库 |
| 5 | C2 | 47uF | Cap Pol1 | Miscellaneous Devices | EC2/5 | 考试下发库 |
| 6 | C4 | 104 | Cap | Miscellaneous Devices | CC2.5 | 考试下发库 |
| 7 | R1-R4 |  | RES2 | Miscellaneous Devices | AXIAL-0.3 | Miscellaneous Devices |
| 8 | Q1 | 2SD669 | 2N3904 | Miscellaneous Devices | T0-220 | Miscellaneous Devices |
| 9 | Q2 | 8050 | 2N3904 | Miscellaneous Devices | T0-92A | Miscellaneous Devices |
| 10 | RP1 | 1k | RPot | Miscellaneous Devices | DWQ | Miscellaneous Devices |
| 11 | DW | IN4735 | D Schottky | Miscellaneous Devices | DO-41 | Miscellaneous Devices |

3.步骤

（1）创建文件夹 D:\考生序号；

（2）创建项目 考生序号.PrjPCB，

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用A4图纸，捕捉栅格10，可视栅格为10，电气栅格4

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件 （本项不做）

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件     CAP；

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。

（8）创建PCB，test.PcbDoc，大小为2500mil*1500mil；

（9）将原理图元件导入到PCB中。

（10）设置布线设计规则，

PCB为   双面板

安全间距为   10mil；

要求布线宽度  20～30mil，典型值25mil

（11）设置PCB左下角为原点，在PCB两角设计安装定位孔4个 ，孔内径100mil，坐标为（150mil，150mil）（2350mil，1350mil）（150mil，1350mil）（2350mil，150mil）；

（12）按照IPC标准和实用性原则，对PCB进行布局、布线。

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在PCB上标注 年月日和考生号。

（14）对PCB进行DRC校验修正错误

（15）生成BOM文件，格式为XLS或PDF。

4.工艺要求：

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。

（2）PCB应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性；

（3）PCB上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等相符；

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求；

二、实施条件

台式电脑（2G以上内存，200G以上硬盘，windowXP以上系统）：一台；Altium Designer2013版本及以上应用软件平台。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表3-1-2）

20.开关电源PCB版图设计

一、任务描述

根据产品原理图参考资料和所给出的技术参数、工作环境和适用范围等指标，按照PCB布局、布线的基本原则，合理的设计出PCB图。

1.如图所示电路原理图与元器件资料

图3-2-10 原理图

图3-2-11自制元件MC34063

2.元器件参数清单列表：

表3-2-10元器件参数清单列表：

| Num | Designator | Comment | Component | LIB | Footprint | LIB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J1，J2 | ACIN，OUT | Header 2 | Miscellaneous Connectors | HDR1X2 | Miscellaneous Connectors |
| 2 | D1-D5 | 1N4007 1N5819 | Diode | Miscellaneous Devices | DO-41 | Miscellaneous Devices |
| 3 | C1，C3 | 1000uF 470uF | Cap Pol1 | Miscellaneous Devices | EC5/10 | 考试下发库 |
| 4 | C2，C4, C5 | 104 180pF | Cap | Miscellaneous Devices | CC2.5 | 考试下发库 |
| 5 | R1~R3 |  | RES 2 | Miscellaneous Devices | AXIAL-0.3 | Miscellaneous Devices |
| 6 | U1 | MC34063 | MC34063 | 自制库 | DIP-8 | Miscellaneous Devices |
| 7 | Q1 | 13005 | 2N3904 | Miscellaneous Devices | TO-220-AB | Miscellaneous Devices |
| 8 | L1 | 470uH | Inductor | Miscellaneous Devices | AXIAL-0.4 | Miscellaneous Devices |

3.步骤

（1）创建文件夹 D:\考生序号；

（2）创建项目 考生序号.PrjPCB，

（3）创建原理图   test.SchDoc，采用A4图纸，捕捉栅格10，可视栅格为10，电气栅格4

（4）创建原理图库文件    test.schlib，   新建原理图元件 MC34063

（5）创建封装库文件      test.pcblib，   新建封装元件   （本项不做）；

（6）按照考题所提供的元件列表与电路图完成原理图

（7）对原理图运行电气规则检查，并排除错误。

（8）创建PCB，test.PcbDoc，大小为2500mil*1500mil；

（9）将原理图元件导入到PCB中。

（10）设置布线设计规则，

PCB为   双面板

安全间距为   10mil；

要求布线宽度：为15～25mil，典型值20mil

（11）设置PCB左下角为原点，在PCB两角设计安装定位孔4个 ，孔内径100mil，坐标为（150mil，150mil）（2350mil，1350mil）（150mil，1350mil）（2350mil，150mil）；

（12）按照IPC标准和实用性原则，对PCB进行布局、布线。

（13）对焊盘补泪滴，整理丝印标识，并在PCB上标注 年月日和考生号。

（14）对PCB进行DRC校验修正错误

（15）生成BOM文件，格式为XLS或PDF。

4.工艺要求：

（1）元件布局应模块化，方便安装、调试，布线规范。

（2）PCB应满足电子产品的工艺设计，具有可测试性、可生产性和可维护性；

（3）PCB上元器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等相符；

（4）器件之间的最小间距应满足基本间距要求；

二、实施条件

台式电脑（2G以上内存，200G以上硬盘，windowXP以上系统）：一台；Altium Designer2013版本及以上应用软件平台。

三、考核时量

调试时间：120分钟

- 评分标准（见表3-1-2）

模块二  小型电子产品软件开发

项目3 小型电子产品设计与开发

1基于单片机的雨水检测报警装置设计与制作

一、任务描述

某企业承担了雨水检测报警装置的开发任务，装置原理如下图所示，没有雨水时，雨水检测模块的DO口输出高电平；当雨水传感器检测到雨水时，雨水检测模块的DO口输出低电平。装置功能设计要求如下：当雨水传感器检测到雨水时，开启声光报警（LED1亮、蜂鸣器发声）；没有雨水时，声光报警停止。请考生按下列要求完成任务

1.硬件电路设计

（1）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（2）仔细对照电路原理图，选择合适模块将外围电路与考试单片机学习开发板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图：

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成HEX或BIN文件，并通过在线编程写入单片机；

（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交

产品完成后，展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软件编写与调试过程产生的所有文件。

二、实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；单片机实验开发板：一套；测试导线若干。

1、STC89C52/AT89S52，下载软件为使用progisp1.72\STC_ISP_V480；

2、考场提供 Keil uVision4单片机开发软件；

3、单片机学习开发板所需电源为5V直流电压，单片机小系统供电可用下载器提供的5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的5V电源。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表4-1-1）

表4-1-1软件设计评分细则

| 评价内容 | 评分细则 | 配分 | 考核点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业素养 20 分 | 工作前准备 | 10 | 做好装配前准备。不进行清点电路图、仪表、工具、材料等操作扣5分，摆放不整齐扣2分。 | 出现明显失误造成元件或仪表、设备损坏等安全事故或严重违反考场记录，造成恶劣影响的本大项记0分 |
|  | 职业素养 6S考核 | 10 | 测试过程仪表、导线摆放凌乱，测试结束后工位清理不整齐扣5分/次；未遵守安全规则，扣5分。 |  |
| 操作规范 (30 分) | 产品设计规范 | 5 | 分析功能需求，确定软件功能模块图，模块图每错、漏一处扣1分 |  |
|  |  | 5 | 要求流程图无逻辑错误、可行，每错误1处扣1分 |  |
|  | 产品装调操作规范 | 10 | 元件选择、成型、插装不符合规范，一次扣1分，出现严重错误造成工具、设备损坏扣5分 |  |
|  |  | 10 | 能利用Keil编程环境建立工程和程序文件、设置编程环境，编译调试程序，每错1处扣2分 |  |
| 作品（50 分） | 功能分析 | 5 | 无软件功能模块图扣5分 |  |
|  | 流程图 | 5 | 无软件流程图扣5分软件流程图每缺1部分扣1分 |  |
|  | 程序清单 | 10 | 无程序清单扣10分，程序编辑不规范扣1-5分 |  |
|  | 测试报告 | 5 | 无测试报告扣5分，测试报告错、漏一处扣2分 |  |
|  | 功能指标 | 25 | 不能实现设计要求功能扣1-25分 |  |
| 时间要求 |  |  | 时间120分钟，延时1分钟扣5分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |

2.单片机控制系统的设计与制作

一、任务描述

某企业承担了彩灯装置的开发任务，功能要求如下：按下S1键D1~D4点亮,D5~D8熄灭；按下S2键D1~D4熄灭,D5~D8点亮；按下S3键D1~D8全亮；按下S4键D1~D8全灭。请考生按下列要求完成任务。

1.硬件电路设计

（1）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（2）仔细对照电路原理图，选择合适模块将外围电路与考试单片机学习开发板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图：

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成HEX或BIN文件，并通过在线编程写入单片机；

（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交

产品完成后，展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软件编写与调试过程产生的所有文件。

二、实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；单片机实验开发板：一套；测试导线若干。

1、STC89C52/AT89S52，下载软件为使用progisp1.72\STC_ISP_V480；

2、考场提供 Keil uVision4单片机开发软件；

3、单片机学习开发板所需电源为5V直流电压，单片机小系统供电可用下载器提供的5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的5V电源。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表4-1-1）

3.单片机控制系统的设计与制作

一、任务描述

某企业承担电气控制系统的设计与制作任务，需要使用单片机实现如下功能：当按下1号键时计数值加1，计数值为9时加操作无效；按下2号键时计数值减1，计数值为0时减操作无效；计数结果显示在数码管上。请考生按下列要求完成任务。

1.硬件电路设计

（1）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（2）仔细对照电路原理图，选择合适模块将外围电路与考试单片机学习开发板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图：

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成HEX或BIN文件，并通过在线编程写入单片机；

（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交

产品完成后，展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软件编写与调试过程产生的所有文件。

二、实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；单片机实验开发板：一套；测试导线若干。

1、STC89C52/AT89S52，下载软件为使用progisp1.72\STC_ISP_V480；

2、考场提供 Keil uVision4单片机开发软件；

3、单片机学习开发板所需电源为5V直流电压，单片机小系统供电可用下载器提供的5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的5V电源。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表4-1-1）

4.单片机控制系统的设计与制作

一、任务描述

某企业承担用单片机实现汽车运行振动报警装置的设计与制作任务，装置原理如下图所示，没有振动时，振动检测模块DO口输出高电平，当检测到振动时，模块D0输出低电平。装置功能设计要求如下：检测到振动时，指示灯LED1点亮，蜂鸣器报警开启；振动停止时，指示灯LED1熄灭，蜂鸣器报警停止。请考生按下列要求完成任务。

1.硬件电路设计

（1）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（2）仔细对照电路原理图，选择合适模块将外围电路与考试单片机学习开发板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图：

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成HEX或BIN文件，并通过在线编程写入单片机；

（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交

产品完成后，展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软件编写与调试过程产生的所有文件。

二、实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；单片机实验开发板：一套；测试导线若干。

1、STC89C52/AT89S52，下载软件为使用progisp1.72\STC_ISP_V480；

2、考场提供 Keil uVision4单片机开发软件；

3、单片机学习开发板所需电源为5V直流电压，单片机小系统供电可用下载器提供的5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的5V电源。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表4-1-1）

5.单片机控制系统的设计与制作

一、任务描述

某企业承担旅游景区旅客流量计数装置的设计与制作任务，参考电路如图所示。当旅客通过人行通道时，红外检测模块会产生一个低电平信号，请利用这一特点实现旅客流量计数，并用数码管显示计数量（0-9 循环计数）。请考生按照下列要求完成以下任务。

1.硬件电路设计

（1）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（2）仔细对照电路原理图，选择合适模块将外围电路与考试单片机学习开发板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图：

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成HEX或BIN文件，并通过在线编程写入单片机；

（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交

产品完成后，展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软件编写与调试过程产生的所有文件。

二、实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；单片机实验开发板：一套；测试导线若干。

1、STC89C52/AT89S52，下载软件为使用progisp1.72\STC_ISP_V480；

2、考场提供 Keil uVision4单片机开发软件；

3、单片机学习开发板所需电源为5V直流电压，单片机小系统供电可用下载器提供的5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的5V电源。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表4-1-1）

6.单片机控制系统的设计与制作

一、任务描述

某企业承担电气控制系统的设计与制作任务，需要使用单片机实现如下功能（参考电路如图），初始状态不显示，当按下K1键时，数码管DS1显示“L”，按下K2键时，数码管 DSI显示“H”。请考生按下列要求完成任务。

1.硬件电路设计

（1）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（2）仔细对照电路原理图，选择合适模块将外围电路与考试单片机学习开发板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图：

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成HEX或BIN文件，并通过在线编程写入单片机；

（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交

产品完成后，展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软件编写与调试过程产生的所有文件。

二、实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；单片机实验开发板：一套；测试导线若干。

1、STC89C52/AT89S52，下载软件为使用progisp1.72\STC_ISP_V480；

2、考场提供 Keil uVision4单片机开发软件；

3、单片机学习开发板所需电源为5V直流电压，单片机小系统供电可用下载器提供的5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的5V电源。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表4-1-1）

7.单片机控制系统的设计与制作

一、任务描述

某企业承担生产线货物自动计数系统的电气控制系统的设计与制作任务，参考电路如图所示。当自动检测开关SW1检测到有工件通过时，马上闭合，然后断开，请利用这一特点实现自动流水线货物（SW1接通次数）计数（0--9）设计，并用数码管显示计数量。请考生按下列要求完成任务。

1.硬件电路设计

（1）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（2）仔细对照电路原理图，选择合适模块将外围电路与考试单片机学习开发板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图：

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成HEX或BIN文件，并通过在线编程写入单片机；

（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交

产品完成后，展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软件编写与调试过程产生的所有文件。

二、实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；单片机实验开发板：一套；测试导线若干。

1、STC89C52/AT89S52，下载软件为使用progisp1.72\STC_ISP_V480；

2、考场提供 Keil uVision4单片机开发软件；

3、单片机学习开发板所需电源为5V直流电压，单片机小系统供电可用下载器提供的5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的5V电源。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表4-1-1）

8.单片机控制系统的设计与制作

一、任务描述

某企业承接了电气装置开发项目，要求设计制作一个障碍物检测装置，其功能要求为：当检测到前方有障碍物时，检测电路输出低电平（用开关SW1模拟），发光二极管LED1闪烁；当检测到前方无障碍物时，检测电路输出高电平（用开关SW1模拟），发光二极管LED2闪烁。请考生按下列要求完成任务。

1.硬件电路设计

（1）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（2）仔细对照电路原理图，选择合适模块将外围电路与考试单片机学习开发板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图：

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成HEX或BIN文件，并通过在线编程写入单片机；

（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交

产品完成后，展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软件编写与调试过程产生的所有文件。

二、实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；单片机实验开发板：一套；测试导线若干。

1、STC89C52/AT89S52，下载软件为使用progisp1.72\STC_ISP_V480；

2、考场提供 Keil uVision4单片机开发软件；

3、单片机学习开发板所需电源为5V直流电压，单片机小系统供电可用下载器提供的5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的5V电源。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表4-1-1）

9.单片机控制系统的设计与制作

一、任务描述

某企业承担电气控制系统的设计与制作任务，需要使用单片机实现如下功能：功能要求为：4个按键分别控制2个灯，4个按键从左至右分别称为SW1-SW4，按下SW1控制LED1亮灭变化（当前灭则点亮，当前亮则变灭），SW2控制LED2亮灭变化，SW3开所有灯，SW4关闭所有灯。请考生按下列要求完成任务。

1.硬件电路设计

（1）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（2）仔细对照电路原理图，选择合适模块将外围电路与考试单片机学习开发板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图：

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成HEX或BIN文件，并通过在线编程写入单片机；

（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交

产品完成后，展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软件编写与调试过程产生的所有文件。

二、实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；单片机实验开发板：一套；测试导线若干。

1、STC89C52/AT89S52，下载软件为使用progisp1.72\STC_ISP_V480；

2、考场提供 Keil uVision4单片机开发软件；

3、单片机学习开发板所需电源为5V直流电压，单片机小系统供电可用下载器提供的5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的5V电源。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表4-1-1）

10.单片机控制系统的设计与制作

一、任务描述

某企业承担用单片机实现双路防盗声光报警器的电气控制系统的设计与制作任务，其原理如下图所示。设计要求：正常时SW1为断开状态，当小偷翻窗入室，会导致SW1闭合，同时启动声光报警：直流蜂鸣器（BUZZER）通电发声，LED1与LED2交替闪亮，交替时间为0.5秒（时间精度不作严格要求），即BUZ1连续发出声音，同时LED1亮时，LED2灭，LED1时，LED2亮。请考生按下列要求完成任务。

1.硬件电路设计

（1）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（2）仔细对照电路原理图，选择合适模块将外围电路与考试单片机学习开发板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图：

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成HEX或BIN文件，并通过在线编程写入单片机；

（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交

产品完成后，展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软件编写与调试过程产生的所有文件。

二、实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；单片机实验开发板：一套；测试导线若干。

1、STC89C52/AT89S52，下载软件为使用progisp1.72\STC_ISP_V480；

2、考场提供 Keil uVision4单片机开发软件；

3、单片机学习开发板所需电源为5V直流电压，单片机小系统供电可用下载器提供的5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的5V电源。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表4-1-1）

11.基于单片机的彩灯装置设计与制作

一、任务描述

某企业承担了彩灯装置的开发任务，功能要求如下：按下S1键8只 LED 小灯以1HZ频率闪烁，按下S2键8只灯奇偶交替点亮，间隔0.5S，按下S3键，D1-D4与D5-D8灯交替点亮，间隔0.5s，按下S4键熄灭所有灯。请考生按下列要求完成任务。

1.硬件电路设计

（1）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（2）仔细对照电路原理图，选择合适模块将外围电路与考试单片机学习开发板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图：

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成HEX或BIN文件，并通过在线编程写入单片机；

（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交

产品完成后，展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软件编写与调试过程产生的所有文件。

二、实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；单片机实验开发板：一套；测试导线若干。

1、STC89C52/AT89S52，下载软件为使用progisp1.72\STC_ISP_V480；

2、考场提供 Keil uVision4单片机开发软件；

3、单片机学习开发板所需电源为5V直流电压，单片机小系统供电可用下载器提供的5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的5V电源。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表4-1-1）

12.单片机控制系统的设计与制作

一、任务描述

某企业承担用单片机实现秒表设计与制作任务，其原理如下图所示。设计要求：上电数码管显示“0”，当按下开关SW1开始启动计时，最大计时为9秒要求显示稳定。请考生按下列要求完成任务。

1.硬件电路设计

（1）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（2）仔细对照电路原理图，选择合适模块将外围电路与考试单片机学习开发板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图：

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成HEX或BIN文件，并通过在线编程写入单片机；

（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交

产品完成后，展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软件编写与调试过程产生的所有文件。

二、实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；单片机实验开发板：一套；测试导线若干。

1、STC89C52/AT89S52，下载软件为使用progisp1.72\STC_ISP_V480；

2、考场提供 Keil uVision4单片机开发软件；

3、单片机学习开发板所需电源为5V直流电压，单片机小系统供电可用下载器提供的5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的5V电源。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表4-1-1）

13.单片机控制系统的设计与制作

一、任务描述

某企业承担了为环保部门开发设计噪音检测装置的任务，装置原理如下图所示，声音检测模块在环境声音正常情况下DO口输出高电平，当外界环境声音强度超标，模块D0输出低电平。装置功能设计要求如下：当外界环境声音强度超标时，开启声光报警（LED1亮、蜂鸣器发声）；当外界环境声音强度恢复正常时声光报警停止。请考生按下列要求完成任务。

1.硬件电路设计

（1）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（2）仔细对照电路原理图，选择合适模块将外围电路与考试单片机学习开发板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图：

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成HEX或BIN文件，并通过在线编程写入单片机；

（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交

产品完成后，展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软件编写与调试过程产生的所有文件。

二、实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；单片机实验开发板：一套；测试导线若干。

1、STC89C52/AT89S52，下载软件为使用progisp1.72\STC_ISP_V480；

2、考场提供 Keil uVision4单片机开发软件；

3、单片机学习开发板所需电源为5V直流电压，单片机小系统供电可用下载器提供的5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的5V电源。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表4-1-1）

14.单片机控制系统的设计与制作

一、任务描述

某企业承担了一个计数指示器的设计项目，产品的功能要求为：发光二极管的排布如图所示，每按一次SW1键，向下增加点亮一个灯，2个全亮后，再按一次键，发光二极管全灭。之后再按键，继续上述动作过程，参考电路如图所示。

1.硬件电路设计

（1）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（2）仔细对照电路原理图，选择合适模块将外围电路与考试单片机学习开发板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图：

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成HEX或BIN文件，并通过在线编程写入单片机；

（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交

产品完成后，展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软件编写与调试过程产生的所有文件。

二、实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；单片机实验开发板：一套；测试导线若干。

1、STC89C52/AT89S52，下载软件为使用progisp1.72\STC_ISP_V480；

2、考场提供 Keil uVision4单片机开发软件；

3、单片机学习开发板所需电源为5V直流电压，单片机小系统供电可用下载器提供的5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的5V电源。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表4-1-1）

15.单片机控制系统的设计与制作

一、任务描述

某企业承担用单片机实现倒计时秒表设计与制作任务，其原理如下图所示。设计要求：上电数码管显示“9”，上电后自动每秒钟减1，当减到“0”时停止倒计时要求显示稳定。请考生按下列要求完成任务。

1.硬件电路设计

（1）按照任务要求，正确选择单片机端口，并将外围接口功能电路与单片机连接的端口标注在电路图上（在答题纸上作答）；

（2）仔细对照电路原理图，选择合适模块将外围电路与考试单片机学习开发板连接起来，完成硬件电路设计。

2.软件程序流程设计（在答题纸上作答）画出程序流程图：

3.软件编写与调试（提交电子文档）

（1）在提供的计算机的E盘上，以本人准考证号为名新建一个文件夹，并在此文件夹中建立以准考证号为名的项目文件，开始进行软件设计；

（2）程序编写完毕后，生成HEX或BIN文件，并通过在线编程写入单片机；

（3）实现软硬件调试。

4.产品展示与成果上交

产品完成后，展示产品功能，并按要求上交产品、试卷及软件编写与调试过程产生的所有文件。

二、实施条件

直流稳压电源：一台；数字万用表：一块；台式电脑：一台；单片机实验开发板：一套；测试导线若干。

1、STC89C52/AT89S52，下载软件为使用progisp1.72\STC_ISP_V480；

2、考场提供 Keil uVision4单片机开发软件；

3、单片机学习开发板所需电源为5V直流电压，单片机小系统供电可用下载器提供的5VUSB电源。外围接口电路的电源根据电路电压和功率，可选用考场提供的可调直流稳压电源或单片机学习开发板上提供的5V电源。

三、考核时量

调试时间：120分钟

四、评分标准（见表4-1-1）

附加模块 电工电子测试

1.试题编号：J1-1晶体三极管放大电路调试

一、任务描述

根据提供的三极管放大电路电路板，调试电路静态工作点，测试电路放大倍数，测试电路输出失真状态下的静态值，并记录测试数据。

图1-1-1 三极管放大电路原理图

元件参考参数：

T：3DG6，β=50~60。

1.调试静态工作点

将输入端断开，不接入交流信号，测量电路静态工作点。本电路要求按指定工作点调试工作点。

若，且三极管工作于放大状态，写出理论计算步骤并将理论计算值填入表记于表1-1-1。

按调整。调节，用万用表测电位，使等于或接近2.1V。

绘出电路测试连线方框图：

在以上调整的基础上，测试三极管各极电位、、,并记于表1-1-1。

表 1-1-1 静态工作点测试值

| 工作条件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 |  |  |  | /V |
| 理论计算值 |  |  | 2.1 |  |
| 实际测试值 |  |  |  |  |
| 三极管工作状态 |  |  |  |  |

2.放大倍数测量：

保持表1-1-1中的的位置不变，低频信号发生器输出1kHz正弦波信号，并接入电路输入端处，调节输入信号的大小，用数字示波器监测放大电路输出波形，使得波形为最大不失真。用毫伏表或数字示波器测量此时输入和输出信号的大小（有效值），将测量数值填入表1-1-2，并计算电路放大倍数。

绘出电路测试连线方框图：

表 1-1-2 电路放大倍数测量

| 工作条件 项目 | 保持表1-1-1中的的位置不变，低频信号发生器输入1kHz的正弦波信号，用示波器监测放大电路输出为最大不失真 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 测 量 |  | 计算 |
| 名称 | /mV | /V | / |
| 空载 |  | = |  |
| 接入负载 |  | = |  |

注：当K2断开时，电路处于空载状态；而K2闭合时电路接入负载。

3.研究静态工作点与输出波形失真关系

分别逆时针和顺时针调节，使输出波形出现明显失真，用万用表测试三极管三个电极直流电位，并填写表格1-1-3。

表1-1-3  波形失真时的工作点

| 测试条件 | 波形 |  |  |  | /V | 失真类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上半周 失真 |  |  |  |  |  |  |
| 下半周 失真 |  |  |  |  |  |  |

二、实施条件

三极管放大电路测试板：一块；毫伏表：一台；数字示波器：一台；稳压电源：一台；数字万用表：一块；低频信号发生器：一台；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：90分钟

四、评分标准

表1-1-4 电工电子电路的调试与测试评分细则

| 考核内容 |  | 分值 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业素养20分 | 工作前 准备 | 10 | 做好测试前准备。不进行清点电路图、仪表、工具等操作扣5分，摆放不整齐扣2分。 | 出现明显失误造成元件或仪表、设备损坏等安全事故或严重违反考场纪律，造成恶劣影响的本次考核记0分 |
|  | #### 职业行 #### 为习惯 | #### 10 | 测试过程仪表、导线摆放凌乱，测试结束后工位清理不整齐、不整洁扣5分/次；未遵守安全规则，扣5分。 |  |
| 操作规范 30分 | 操作过程规范 | 5 | 测试前未检查导线通断扣1分，连接测试仪表未区分导线颜色每处扣1分。 |  |
|  |  | 5 | 测试前未检查仪表状态扣1分；测试中带电操作每次扣一分；通电电压超过规定电压50%扣1分。不能识别输入输出及电源端子，接错一次扣1分。 |  |
|  |  | 10 | 正确选择和操作仪器设备对电路进行调试。仪器选择不当扣5分，仪器仪表使用不规范计1次扣5分，累计超过三次及以上扣10分。 |  |
|  |  | 5 | 测试步骤错误1次扣1分，大于等于5次扣5分。 |  |
|  |  | 5 | 不爱惜工具，扣3分；损坏工具、仪表扣本大项的30分；测试延时每分钟扣1分，累计不超过5分；选手发生严重违规操作，取消考生成绩。 |  |
| 测试结果 50分 | 测试 文件 | 20 | 1.理论计算错误1处扣2分，无分析计算过程扣5分； 2.测试方框图错画、漏画一处扣2分； 3.测试值无单位或单位标注错误，1处扣1分。 |  |
|  | 功能 | 20 | 电路通电正常工作，且各项功能完好。功能缺失按比例扣分。 |  |
|  | 指标 | 10 | 测试参数正确，即各项技术参数指标测量值的上下限不超出要求的±10%。1项不符合要求扣2分。 |  |

2.试题编号：J1-2三端集成稳压电源电路调试

一、任务描述

根据提供的集成稳压电源电路板，调试直流稳压电源整流、滤波、稳压过程，测试稳压系数，并完成相应数据的测试。

图1-1-2 三端集成稳压电源电路原理图

元件参考参数：

，C7＝C8＝220uF/50V ；C1＝C2＝C3＝C4＝C5＝C6＝0.01uf, D1~D4=1N4007×4；

D5=1N4148，=20。

1.整流调试

若全波整流电路输入交流电压为10V，试计算整流后的平均电压值。

将电路板（断开A、B两点）接入交流电压使u2＝10V（有效值），用示波器分别观察u2、UA 的波形，画出波形并记录幅值，填于下表中；（有效值和平均值可用万用表测）。用毫伏表或示波器测量uA的纹波电压（有效值），并将结果记如表1-1-4中。

绘出电路测试连线方框图：

表.1-1-5 整流测试记录表

| 测试项目 | u2 |  | uA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 波形 | 幅值 | 波形 | 平均值 | 纹波 |
| 理论值 |  | 10V |  |  | × |
| 实测值 |  |  |  |  |  |

2.滤波调试：

（连接A、B两点）即考虑电容的滤波作用，再接入交流电压使u2＝10V（有效值），用示波器再观察u2、uA 的滤波波形，画出波形并记录幅值，填于下表中；（幅值和平均值可用万用表测）。用示波器或毫伏表测量uA的纹波电压，并将结果记如表1-1-6 中。

表.1-1-6 滤波测试记录表

| 测试项目 | u2 |  | uA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 波形 | 幅值 | 波形 | 平均值 | 纹波 |
| 理论值 |  | 10V |  |  |  |
| 实测值 |  |  |  |  |  |

3.测量输出电压的稳定性，稳压系数为Sr。

接入10欧姆负载，改变输入交流电压为101V（分别为9V和11V），分别测量对应的输出电压的大小，填入表1-1-7中。

表1-1-7稳压系数测试表

| 测试条件 | u2额定值 | u2=10V | u2=9V | u2=11V | Sr= |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | u2实测值 |  |  |  |  |
| uO |  |  |  |  |  |

二、实施条件

集成稳压电源电路测试板：一块；毫伏表：一台；数字示波器：一台；变压器：一台；数字万用表：一块；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：90分钟

四、评分标准（见本模块表1-1-4）

3.试题编号：J1-3集成运算放大电路的测试

一、任务描述

集成运算放大器LM358， 与其它元件连成上述各种综合性电路，如图1-1-3所示。其中R8用作配置直流平衡电阻；R5、R6、R7用作比例和比例加法运算电路电阻。

图1-1-3 集成运放电路原理图

元件参考参数：

Rf＝51KΩ； R1＝5.1KΩ； R2＝10KΩ； R3＝10KΩ；C1＝C2＝10uF ；

1. 静态测试

电路接入直流电源VCC=15V，输入端接地ui=0，用万用表测量运放各引脚的电位，并与理论值进行比较分析，填入下表1-1-8 。

理论推导过程：

表1-1-8  各引脚的电位

| 引脚编号 | U1 | U2 | U3 | U4 | U8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理论值（V） |  |  |  |  |  |
| 测量值（V） |  |  |  |  |  |

2.小信号交流放大倍数的测量

输入频率为1KHz的正弦信号，用示波器观测输入、输出波形与相位，改变输入信号大小，使输出波形不失真。用毫伏表测量此时输入、输出电压的大小，将测量数据记入表1-1-9内。

绘出电路测试连线方框图：

表1-1-9  电压放大倍数测试

| 测 试 条 件 | 测量数据 |  | 由 测 试 值 计 算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出波形不失真 | （V） | （V） | = | 理论计算 |

3.最大不失真输出电压Ｕom的测量：

输入１ＫＨz正弦波信号，逐渐增大幅度，用示波器观察波形，可获得最大不失真输出电压Ｕom，并用毫伏表测量最大不失真输出电压Ｕom。

表1-1-10  最大不失真输出电压记录表

| 测 试 条 件 | 测量数据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出最大不失真 | （V） | （V） | UO-PP （峰峰值） |

二、实施条件

运放测试电路板：一块；双路直流稳压电源：一台；数字示波器：一台；万用表：一只；音频信号发生器：一台；毫伏表一台；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：90分钟

四、评分标准（见本模块表1-1-4）

4.试题编号：J1-4集成功率放大电路的测试

一、任务描述

TDA2030是最常用到的音频功率放大电路，该集成电路广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设备，具有体积小、输出功率大、谐波失真和交越失真小等特点。并设有短路和过热保护电路等，下图为TDA2030构成的单电源功放电路。

图1-1-4 三极管放大电路原理图

元件参考参数：

R1=R2=R3=10kΩ，R4=4.7KΩ，R5=150kΩ，R6=1Ω，C1=10uF，C3=22uF，C2=C4=100uF，C7=470uF，C5=C6=0.1 uF

1. 静态调试

电路接入电源VCC=9V，用万用表测量功放各引脚的电位，并与理论值进行比较分析，填入表1-1-11。

理论推导过程：

绘出电路测试连线方框图：

表1-1-11  各引脚的电位

| 引脚编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理论值 |  |  |  |  |  |
| 测量值 |  |  |  |  |  |

2.最大输出功率Pom的测量

输入端ui，加入1kHZ的正弦波信号，逐渐增加ui的幅度，示波器测量最大不失真输出。计算最大输出功率（RL=8Ω）。

表1-1-12  电压放大倍数测试

| 测 试 条 件 | 测量数据 |  | 由 测 试 值 计 算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出波形最大不失真 | （V） | （V） | Pom= | 理论计算 |

3.音响调试

将手机的音乐信号接到功放板的输入端，输出端接一个音箱，电源端接9V电源，观察音箱是否有声音，音量、音质如何？绘出电路测试连线方框图：

二、实施条件

功放电路板：一块；双路直流稳压电源：一台；示波器：一台；万用表：一只；音频信号发生器：一台；毫伏表一台；负载：8欧姆小喇叭；手机：一台；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：90分钟

四、评分标准（见本模块表1-1-4）

5.试题编号：J1-5正弦波振荡器的测试

一、任务描述

集成运算放大器LM358， 与其它元件构成正弦波振荡器电路，如图1-1-5所示。其中K为切换开关。

图1-1-5-RC正弦波振荡器原理图

元件参考参数：

R1= R4=10kΩ；R2= R3=47kΩ；R5＝10K；RW=4.7 K；R6＝18K；C1=C2= 0.01μF；

1.静态调试

根据原理图1-1-5，接入直流正负电源VCC=12V，输出端接上示波器，调节RW使振荡器不起振，用万用表测量运放各引脚的直流电位填入表1-1-12，并与理论值进行比较分析。

理论推导过程：

表1-1-12  各引脚的电位

| 引脚编号 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 |  |  |  |  |  |
| 理论值 |  |  |  |  |  |

绘出电路测试连线方框图：

2.动态调试

a.拨动开关K向左，调节RW使振荡器起振，用示波器观察振荡器输出的波形，再调节RW使输出波形为不失真正弦波，用毫伏表测出u+ 、uo—、uo幅值，用示波器测出fo，将测试值与理论计算值进行比较，记于表1-1-13。

表1-1-13   动态调试测试表1

| 测试项目 | u+ | u— | uo | fo≈ | F+= u+/ uo | AUF= uo / u - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试值 |  |  |  |  |  |  |
| 理论值 |  |  |  |  |  |  |

b.拨动开关K向右，调节RW使振荡器起振，用示波器观察振荡器输出的波形，再调节RW使输出波形为不失真正弦波，用毫伏表测出u+ 、uo—、uo幅值，用示波器测出fo，将测试值与理论计算值进行比较，记于表1-1-14。

表1-1-14    动态调试测试表2

| 测试项目 | u+ | u— | uo | fo≈ | F+= u+/ uo | AUF= uo / u - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试值 |  |  |  |  |  |  |
| 理论值 |  |  |  |  |  |  |

二、实施条件

正弦波振荡电路板：一块；双路直流稳压电源：一台；示波器：一台；万用表：一只；毫伏表一台；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：90分钟

四、评分标准（见本模块表1-1-4）

6.试题编号：J1-6门电路功能测试与转换

一、任务描述

利用数字电路实验箱或电路板，完成与非门的测试，并利用集成与非门构成其他门电路，记录实验结果。

1.测试与非门74LS00的逻辑功能

图1-1-6 74LS00外引线排列图            图1-1-7  74LS00测试示意图

图1-1-6是74LS00的引脚图，图1-1-7是74LS00的测试示意图。按图1-1-7接好集成电路的电源、地线。用逻辑电平开关控制一个与非门的各输入端，用逻辑电平显示器显示输出端信号，分别测试一片74LS00上的四个与非门的逻辑功能，将测试结果记录于表1-1-15中。

表1-1-15　　74LS00各与非门逻辑功能测试记录

| 1A | 1B | 1Y | 2A | 2B | 2Y | 3A | 3B | 3Y | 4A | 4B | 4Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 1Y= |  |  | 2Y= |  |  | 3Y= |  |  | 4Y= |  |  |

2.用集成与非门组成2输入端或门

将或门转换成与非式，并将推演过程书写在方框内。

画出其逻辑图，测试其逻辑功能，将结果填入表1-1-16中。

表1-1-16  或门逻辑功能测试记录

| A | B | Y | 逻辑图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |
| 0 | 1 |  |  |
| 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 |  |  |
| Y= |  |  |  |

3.看图连线

根据连线方框图完成电路连接，并测试电路逻辑功能，将结果填入表1-1-17中。

图1-1-8  连线图

表1-1-17  电路逻辑功能测试记录

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |
| Y= |  |  |

画出图1-1-8图所示电路的逻辑图，并利用逻辑函数公式化简得出最简与或式：

二、实施条件

数字电路实验箱：1个；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：90分钟

四、评分标准（见本模块表1-1-4）

7.试题编号：J1-7三人表决电路测试

一、任务描述

利用数字电路实验箱或电路板，完成三人表决电路测试的测试，并记录实验结果。

1.测试与非门74LS00的逻辑功能

图1-1-9 74LS00外引线排列图

图1-1-9是74LS00的引脚图，测试一片74LS00上的四个与非门的逻辑功能，将测试结果记录于表1-1-18中。

表1-1-18　　74LS00各与非门逻辑功能测试记录

| 1A | 1B | 1Y | 2A | 2B | 2Y | 3A | 3B | 3Y | 4A | 4B | 4Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |

2.测试与非门74LS10的逻辑功能

图1-1-10是74LS10的引脚图，测试一片74LS10上的三个与非门的逻辑功能，将测试结果记录于表1-1-20中。

图1-1-10  74LS10外引线排列图

表1-1-20　　74LS10各与非门逻辑功能测试记录

| 1A | 1B | 1C | 1Y | 2A | 2B | 2C | 2Y | 3A | 3B | 3C | 3Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |

3.三人表决器逻辑功能测试

根据逻辑图完成电路连接，并测试电路逻辑功能，将结果填入表1-1-21中。

图1-1-11  三人表决器逻辑电路

表1-1-21  电路逻辑功能测试记录

| A | B | C | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 |  |

写出图1-1-11逻辑图的最简与或式：

二、实施条件

数字电路实验箱：1个；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：90分钟

四、评分标准（见本模块表1-1-4）

8.试题编号：J1-8计数器电路测试

一、任务描述

利用数字电路实验箱或电路板，完成计数器电路测试的测试，并记录实验结果。

1.测试集成计数器74LS161的逻辑功能

图1-1-12 74LS161外引线排列图

图1-1-12是74LS161的引脚图，测试一片74LS161的计数逻辑功能，将测试结果记录于表1-1-22中。

表1-1-22　　74LS161各与非门逻辑功能测试记录

| 输 入 | 输 出（逻辑功能） |
| --- | --- |
| CP |  |
| 0 × × × × |  |
| 1 0 × × |  |
| 1 1 0 1 × |  |
| 1 1 × 0 × |  |
| 1 1 1 1 |  |

2.N进制计数器逻辑功能测试

根据连线方框图完成电路连接，并测试电路逻辑功能，将结果填入表1-1-23中。

图1-1-13  N进制计数器逻辑电路

表1-1-23  N进制计数器逻辑功能测试记录

|  | （上升沿） | =CP |
| --- | --- | --- |
|  |  | Q2 Q1 Q0 |
| =0 =0 =0 =0 | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
|  | 4 |  |
|  | 5 |  |
|  | 6 |  |
|  | 7 |  |
|  | 8 |  |
|  | 9 |  |
|  | 10 |  |
|  | 11 |  |
|  | 12 |  |
|  | 13 |  |
|  | 14 |  |
|  | 15 |  |
| 计数进制N |  | N= |

二、实施条件

数字电路实验箱：1个；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：90分钟

四、评分标准（见本模块表1-1-4）

9.试题编号：J1-9  555时基电路多谐振荡器测试

一、任务描述

利用电路板，完成555构成的多谐振荡电路的测试，并记录实验结果。

1.多谐电路振荡电路调试

图1-1-14是555构成的多谐振荡电路，按图所示接上5V电源，调节电位器、，使电路起振，用示波器观察第6端uc及第3端的波形，并画出对应的波形于表1-1-24中。

图1-1-14 555构成的多谐电路原理图

绘出电路测试连线方框图：

表1-1-24  多谐振荡测试波形记录表

| 参 数 | 波 形 |
| --- | --- |
| uc波形 |  |
| uo1波形 |  |

2.多谐电路振荡电路输出频率测试

按图所示接上5V电源，调节电位器、，用示波器观测波形的周期的变化范围，将结果记录于表1-1-25中。

表1-1-25　　多谐振荡测试频率记录表

| 输出频率 | 实测值 |
| --- | --- |
| （Hz） |  |
| （Hz） |  |

3.多谐电路振荡电路输出波形测试

按图所示接上5V电源，调节电位器、，用示波器观测波形，使输出波形占空比约为50%，将测试结果记录于表1-1-26中。

表1-1-26　　多谐振荡测试波形测试记录表

| 输出频率fo | 波形占空比q | 输出电压uopp（峰峰值） |
| --- | --- | --- |

二、实施条件

555多谐振荡电路板：一块；双路直流稳压电源：一台；示波器：一台；万用表：一只；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：90分钟

四、评分标准（见本模块表1-1-4）

10.试题编号：J1-10  线性串联直流稳压电源测试

一、任务描述

线性串联直流稳压电源是早期的稳压电源电路，输出电压比输入电压低，反应速度快，输出纹波较小，效率较低。利用提供的电路板，完成线性串联直流稳压电源电路的测试，并记录实验结果。

1.滤波电路测试

图1-1-15是分立元件构成的线性串联稳压电源电路，按图所示接上10V交流电压，用示波器观察u2、uA 的波形，画出波形并记录幅值，并画出对应的波形于表1-1-26中。

图1-1-15 线性直流稳压电源原理图

绘出电路测试连线方框图：

表1-1-26  滤波电路测试波形记录表

| 测试条件 | u2 |  | uA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 波形 | 幅值 | 波形 | 平均值(V) | 纹波值(mV) |
| 空载 |  |  |  |  |  |
| 负载 100欧 |  |  |  |  |  |

2.串联稳压电源输出电阻Ro的测试

输入电压固定(例如u2＝10V)时，接入固定负载（RL＝100Ω），测量RL =∞和RL =100Ω的Uo及Io值，记录于表1-1-27，根据Ro定义计算Ro的值。

表1-1-27  输出电阻测试记录表

| 测试条件 RL＝∞～100Ω | 测量值 (RL＝∞) |  | 测量值 (RL＝100Ω) |  | 计算值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uo | IO | Uo | IO | △IO | △Uo | RO |
| U2=10V |  |  |  |  |  |  |  |

二、实施条件

串联稳压电源电路测试板：一块；毫伏表：一台；数字示波器：一台；变压器：一台；数字万用表： 一块；测试导线若干。

三、考核时量

调试时间：90分钟

四、评分标准（见本模块表1-1-4）